TD 1

Objectif : accompagner une société à faire évoluer et/ou migrer son infrastructure vieillissante vers de nouvelles solutions

Scénario : vous venez d’être embauché afin d’auditer puis modifier l’architecture informatique de la société.

Une fois votre audit terminé, vous êtes arrivé à l’infrastructure détaillée ci-dessous

Le serveur applicatif 1 contient les différents logiciels de gestion : comptable, fournisseurs, stocks, …

Le serveur applicatif 2 contient votre application métier de vente en ligne (ecommerce)

Le serveur de fichiers contient toutes les archives : factures, contrats, …

Tous les switchs sont des switchs 100 Mb/s et le câble est fait en RJ45 de catégorie 5.

I - Régler les problèmes de réseau

1) Le personnel se plaint souvent de latence, déconnexions et coupure internet. Identifier dans l’infrastructure réseaux les incohérences pouvant être responsables de ces problèmes.

- Switchs en série sur les postes de travail

- goulot d'étranglement (ceux à la fin on peu de débit)

- La totalité du trafic passe sur un seul switch

- goulot d'étranglement, d'autant plus qu'il a le même débit

- Les switchs ont un débit très faible (100 Mb/s)

- RJ45 de catégorie 5 -> possède un débit plafonné

- Serveur applicatif 2 pas au bon endroit : à mettre à côté de la DB

- DNS trop éloigné des postes

2) Identifier les points critiques et de défaillance dans l’architecture actuelle

- Pas de firewalls

- Les routeurs et switchs ne sont pas dédoublés / point critique si ils tombent en panne

3) Quels sont les différents problèmes de sécurité dans cette topologie

- Pare-feu

- Quid de l'accès par internet au site et du DNS

- Sous-réseau / isolation des responsabilités

4) Proposer une nouvelle architecture solutionnant ces divers problèmes

En bas au centre : Wi-Fi (il y en a deux)

En bas à gauche : postes de travail

II - Migration dans le cloud

Le local technique étant vieillissant tout comme les machines, les normes de sécurité n’étant pas respectées : incendie, onduleur, … la société réfléchie à externaliser ses services dans le cloud le tout en haute disponibilité.

1) Identifier les serveurs / parties devant absolument rester dans la société

- Serveur d'impression

- Serveur app 1

- DNS

- Wi-Fi

- Postes de travail

- (Serveur de fichiers -> + sécurité)

- Attention au feu / redondance

2) Identifier les serveurs pouvant être migré

- Serveur de messagerie

- Serveur de fichiers

- Attention débit internet

- Confiance envers le prestataire

- Serveur app 2

- DB

3) Identifier les services qui peuvent être migré en mode SAAS

- Serveur app 2

- DB

- Serveur de fichiers

- (Postes de travail -> Besoin du dernier matériel || meilleure évolutivité)

  - Quid coupure internet

  - Fermeture du service

  - Evolutivité

4) Réaliser un schéma récapitulatif de l’architecture pouvant être mise en place

- On enlève juste les parties correspondant aux services externalisés dans le schéma du I - 4)

5) Quels sont les “nouveaux” risques suite à la mise en place de cette nouvelle infrastructure

- SAAS

  - dépendant du service externe : Google Drive

  - localisation de vos données

- ordinateurs à distance :

  - coupure interne (indisponibilé) : plus de travail possible

- fuite de donnée / piratage

- SLA

  - assurances perte de chiffres covid : coût vs théorie

6) Que pouvons nous faire pour mitiger ces risques

- payer plus cher => SLA plus

- double internet

- plusieurs fournisseur pour le cloud / répartir sur plusieurs datacenter

III - Externalisation

La société envisage d’utiliser un prestataire externe pour la gestion de ses mails.

1) Quels sont les avantages d’une messagerie en mode SAAS

- Gère très bien le spam

- Mettre un serveur mail : extrèmement compliqué spam & respecter les “bonnes pratiques” => taux de réception

2) Et les inconvénients ?

- Dépendant

3) Dans le cas ou la gestion de la messagerie resterai en interne, quelle type d’architecture faudrait-t-il envisager ?