TD chapitre 3

Soit un local acoustique de dimensions suivantes : L = 10m ; l = 6m et h = 3m. Les ouvertures se composent de la façon suivante :

- 4 fenêtres en bois de surface 3m2 chacune. Le coefficient d’absorption du bois  αbois = 0,09.

- 6 fenetres en vitre de surface 4,5m2 chacune. α vitre = 0,12

- Les murs en béton. α béton   = 0,03

- Le plafond en plâtre. α plâtre = 0,04

- Le sol en bois. αbois = 0,09

- Calculer le temps de réverbération du local.