Année 2024/2025

PROJET DE COURS

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE AVANCEE

Sujet : Etude d’un redresseur dodécaphasé.

Pour obtenir un redresseur dodécaphasé P12  à diodes on met en série un redresseur PD3 et un redresseur S3. On utilise deux ponts de Graetz et un transformateur triphasé à deux secondaires un secondaire de N2 tours couplés en triangle T, l’autre secondaire de M2 tours couplés en étoile Y.   Le montage est alimenté par un réseau de 660 V (composée), il débite du coté continu un courant de 120 A sous une tension de 240 V.

Plan de travail :

- Introduction

- Notions théoriques sur le redresseur dodécaphasé P12

- Etude de la tension redressée (Formes d’ondes des tensions, tension moyenne et efficace, FF, FM, FO,  série de Fourier de Ud etc…)

- Etude des courants dans les enroulements secondaires et primaire du transformateur

(Formes d’ondes des courants, Courant efficace secondaire et primaire, facteur de puissance, THD etc…).

- Dimensionnement du convertisseur et du transformateur.

- Partie spéciale : étude d’un réseau  HVDC reliant deux systèmes (exemple : France-Angleterre)

7 – conclusion

Dernier délai de remise du projet le 07 Janvier 2025

Annaba, le 14/11/2024

Pr OMEIRI Amar