| Université de Badji-Mokhtar Annaba Département d’informatique 2020-2021 |  | Exercice 3 |  |  | Promotion : Master I - IATI Cours : Prétraitement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soit I une image représentée par la matrice de la figure 1. Soit I’ l’image dégradée de I représentée par la matrice de la figure 2. L’objectif de ce problème est de rapprocher I’ de I. On dit que deux images sont proche si leur mesure de similarité Ms est inférieure au seuil S=0.05. |  |  |  |  |  |
| Figure 1 : Matrice I |  |  | Figure 2 : Matrice I’ |  |  |

Ms est définie par :

Ms=1N×i=019HistI[i]-i=019HistI"[i]+i=1925HistI[i]-i=1925HistI'[i]  avec N la taille de l’image I

- Calculer l’histogramme de l’image I

- Calculer l’histogramme de l’image I’

- Compléter le code python ci-contre qui calcul la mesure de similarité Ms

def Calcul_Ms(h1,h2):

s11=s12=s21=s22=0

for i in range(19):

s11+=h1[i]

s12+=………………………

for i in range(………,25):

…………………………………

…………………………………

ms=(abs(s11-s12)+abs(s21-s22))/N

return …………………..

- Donner la valeur de la mesure de similarité entre I et I’

- Appliquer le moyenneur (3x3) à l’image I’ et récupérer l’image Imoy

    - Calculer l’histogramme de l’image Imoy

    - Donner la mesure de similarité entre I et Imoy

- Appliquer le filtre Max (3x3) à l’image I’ et récupérer l’image Imax

    - Calculer l’histogramme de l’image Imax

    - Donner la mesure de similarité entre I et Imax

- Appliquer le filtre médian (3x3) à l’image I’ et récupérer l’image Imed

    - Calculer l’histogramme de l’image Imed

    - Donner la mesure de similarité entre I et Imed

- En comparant les mesures de similarités déduire la méthode de filtrage la plus performante