Université Badji Mokhtar Annaba

Faculté des sciences de l’ingénieur

Département Electronique

TP2 EP

I. But du TP :

Le but de ce TP est de déterminer les performances d'un redresseur monophasé simple et double alternance à thyristor commandé avec une charge résistive et inductive.

II. Partie Théorique

Pour l'ensemble des montages ci-dessous, vous devez :

- Représenter l'allure du courant et de la tension dans la charge, la tension inverse au borne du

thyristor.

- Calculer l'expression analytique de :

 La valeur moyenne du courant et de la tension dans la charge,

 La valeur efficace du courant et de la tension dans la charge,

III. Partie pratique

III.1. Redressement commandé mono-alternance :

1- Charge résistive :

Effectuer le montage électrique représenté sur le schéma de la figure (1).

 Réguler les paramètres de simulation comme suite:

 Time Step: 1.10-4 seconde.

 Total Time: 0.1 seconde.

- Tracer la forme d’onde de la tension de la source Vs, la tension redressée Vc, la tension inverse au borne du thyristor VTh, et le courant Ic pour α 0, 30°, et 60° , (α est l’angle d’amorçage du thyristor).

- Tracer la variation de la valeur moyenne et la valeur efficace de la tension aux bornes de la charge (Vc) en fonction de l’angle d’amorçage α.

| α (degé) | 0 | 30° | 60° | 90° | 150° | 180° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vcmoy |  |  |  |  |  |  |
| Vceff |  |  |  |  |  |  |

2- Charge inductive :

Effectuer le montage électrique représenté sur le schéma de la figure (2), avec : L =0.1H ; 1H

- Refaire le même travail que celui effectuer pour charge résistive.

III.2. Redressement double-alternance à thyristor :

Effectuer les montages électriques représentés sur le schéma de la figure (3) et de la  figure (4) (utiliser les mêmes paramètres précédents).

Refaire le même travail demandé dans la section III-1

En fin donner une conclusion générale