Nom :…………………………………… Prénom :……………………… Groupe …

Département d’électronique                                                                     Décembre 2018

Université Badji Mokhtar Annaba

Micro interrogation

Entourez d’un cercle la réponse juste.

NB : Chaque question possède une seule réponse vraie.

On mesure la température d’une salle ; cette température est mesurée toutes les deuxsecondes (2s) .

- Le signal mesurée est :

  - A temps continu.

  - A temps discret.

  - Aléatoire.

  - Quelconque.

- Un signal périodique réel possède

  - Un spectre de Fourier discret

  - Un spectre de Fourier périodique

  - Un spectre de Fourier réel

  - Un spectre de Fourier à bande étroite

- Un signal très bref possède un spectre de Fourier

  - Large

  - Etroit

  - Basse fréquence

  - Haute fréquence

- Le théorème de PARSEVAL  justifie

  - La réversibilité de la TF

  - La propriété de la convolution

  - La conservation de l’énergie dans le domaine temporel et fréquentiel

  - La propriété de retard

Nom :…………………………………… Prénom :……………………… Groupe …

- Le signal y(t) a une transformée de Fourier  égale à Y(f) = X(f) + X(f-f0) +X(f-2f0)avec

TF(x(t)) = X(f). Que vaut y(t) ?

  - y(t) = x(t) + x(t-f0) + x(t+f0)

  - y(t) = x(t) + x(t).exp(2jπf0t) + x(t).exp(-2jπ2f0t)

  - y(t) = x(t) + x(t-T0) + x(t+T0)

  - y(t) = x(t) – x(t). exp(-2jπf0t) + x(t).exp(2jπf0)

- La sortie d’un filtre analogique est égale au produit de convolution

  - Du Signal d’entrée par la réponse fréquentielle du filtre

  - Du signal d’entrée par la réponse indicielle du filtre

  - Du signal d’entrée par la réponse impulsionnelle du filtre

  - Du signal d’entrée par son spectre de Fourier

- Soit un système qui,  pour un signal d’entrée x(t) fait correspondre un signal de sortie.

  - Ce système est linéaire et invariant dans le temps.

  - Ce système est seulement linéaire.

  - Ce système est invariant dans le temps mais non linéaire.

  - Je ne sais pas.

- Un filtre est un système linéaire

  - Qui échantillonne le signal d’entrée

  - Modifie  l’amplitude et / ou la phase des composante spectrales d’un signal.

  - Donne en sortie une impulsion de DIRAC.

- Soit un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure = 15kHz, parmi les fréquences ci-dessous, laquelle pourra le traverser

  - 10000 Hz

  - 16000 Hz

  - 20 kHz

  - 5 MHz

- Soit un filtre passe-haut idéal de fréquence de coupure = 15kHz, parmi les fréquences ci-dessous, laquelle pourra le traverser

  - 5000 Hz

  - 10000 Hz

  - 12 kHz

  - 5 MHz

Nom :…………………………………… Prénom :……………………… Groupe …

- Soit un filtre passe-bande idéal de fréquences de coupure = 15kHz et 100kHz, parmi les fréquences ci-dessous, laquelle pourra le traverser

  - 10000 Hz

  - 12000 Hz

  - 20 kHz

  - 5 MHz

- Le filtre analogique suivant

  - Est un passe-haut

  - Passe-bas

  - Passe-bande

  - Coupe bande

- Un filtre analogique est stable si

  - Ses pôles et ses zéros ont une partie réelle négative

  - Ses zéros se trouvent dans le demi-plan gauche du plan p

  - Ses pôles se trouvent dans le demi-plan droit du plan p

  - Ses pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan p

- Soit un signal x(t) donné par l’équation suivante a été échantillonné avec une fréquence d’échantillonnage respectant la condition de Shannon. Dite laquelle de ces réponses est bonne

  - Fe=2x103

  - Fe= 2.5x103

  - Fe= 105

  - Fe= 3x105

Nom :…………………………………… Prénom :……………………… Groupe …

- Une chaîne de mesure fournit un signal dont l'amplitude maximale est limitée à 5 V. On utilise un convertisseur analogique numérique (CAN)  pour stocker ce signal et on désire une précision de 0.01V.  Quelle doit être la résolution minimale du convertisseur?

  - 4 bits

  - 8 bits

  - 12 bits

  - 14 bits

  - 16 bits

Rappel : La précision d’un CAN c’est le pas de quantification, c'est-à-dire l’écart en amplitude entre deux valeurs successives (qui est dans ce cas toujours constant)

- Soit S l’ensemble fondamental des résultats d’une expérience aléatoire. À quelle condition deux évènements A et B non impossibles seraient-ils à la fois indépendants et incompatibles ?

- C’est la même chose

- A= ou B=      ( désigne ensemble vide)

- AB=S

- AB = Ø

- AB

- Quelle est l'affirmation correcte parmi ces 3 propositions ?

- Deux évenements contraires sont incompatibles.

- Deux évenements incompatibles sont contraires.

- Si deux évenements sont incompatibles alors leurs contraires le sont aussi.

- On lance simultanément 3 pièces équilibrées. La probabilité qu’elles re-

tombent toutes les trois sur la même face est :

- 2/3

- 1/2

- 1/4

- 1/8

- Quand on regarde la représentation graphique de la loi Normale centrée réduite, une probabilité correspond :

- A une surface

- A une valeur lue sur l'axe des ordonnées

- A autre chose

- Soit X une variable aléatoire, de densité donnée par la courbe de la figure ci-dessous. Que valent l’espérance et l’écart-type de X, notés E(X) et X ? (Aucun calcul n’est nécessaire).

- E(X) = 2,5, X = 1/(2)

- E(X) = 2,5, X = 1/12

- E(X) = 2,5, X = 2,0

- E(X) = 0, X = 2,0

- E(X) = 0, X = 1/(2)