Département d’électronique                                                                     Décembre 2017

Université Badji Mokhtar Annaba

Micro interrogation

Durée 30 mn

NB : Chaque question possède une seule réponse vraie. Chaque question est sur 1.25 pts

- Un signal périodique réel possède

  - Un spectre de Fourier discret

  - Un spectre de Fourier périodique

  - Un spectre de Fourier réel

  - Un spectre de Fourier à bande étroite

- Un signal très bref possède un spectre de Fourier

  - Large

  - Etroit

  - Basse fréquence

  - Haute fréquence

- Pour un même signal modulant, Une onde modulée FM par rapport à une onde modulée AM possède un spectre de Fourier

  - Plus large

  - Plus étroit

  - De même largeur

  - Peut être l’un ou l’autre

- Le théorème de Parseval justifie

  - La réversibilité de la TF

  - La propriété de la convolution

  - La conservation de l’énergie dans le domaine temporel et fréquentiel

  - La propriété de retard

- Q  est une application qui réalise la quantification. Quelle est la réponse vraie

  - La quantification d’un signal produit toujours un signal périodique

  - La quantification d’un signal produit des valeurs discrètes

  - La quantification doit respecter la condition de Shannon

  - Plus le pas de quantification est grand plus la qualité du signal quantifié est meilleure

- Soit un signal x(t) donné par l’équation suivante a été échantillonné avec une fréquence d’échantillonnage respectant la condition de Shannon. Dite laquelle de ces réponses est bonne

  - Fe=2x103

  - Fe= 2.5x103

  - Fe= 105

  - Fe= 3x105

- La sortie d’un filtre numérique est égale au produit de convolution

  - Du Signal d’entrée par la réponse fréquentielle du filtre

  - Du signal d’entrée par la réponse indicielle du filtre

  - Du signal d’entrée par la réponse impulsionnelle du filtre

  - Du signal d’entrée par son spectre de Fourier

- Une chaîne de mesure fournit un signal dont l'amplitude maximale est limitée à 5 V. On utilise un convertisseur analogique numérique (CAN)  pour stocker ce signal et on désire une précision de 0.01V.  Quelle doit être la résolution minimale du convertisseur?

  - 4 bits

  - 8 bits

  - 12 bits

  - 14 bits

  - 16 bits

Rappel : La précision d’un CAN c’est le pas de quantification, c'est-à-dire l’écart en amplitude entre deux valeurs successives (qui est dans ce cas toujours constant)

- Comment appelle-t-on la fréquence délimitant la bande passante d’un filtre ?

  - La fréquence d’échantillonnage

  - La fréquence de coupure

  - La fréquence de transition

  - La fréquence instantanée

- Soit un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure = 15kHz, parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser

  - 10000 Hz

  - 12000 Hz

  - 20 kHz

  - 5 MHz

- Soit un filtre passe-haut idéal de fréquence de coupure = 15kHz, parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser

  - 10000 Hz

  - 12000 Hz

  - 20 kHz

  - 5 MHz

- Soit un filtre passe-bande idéal de fréquences de coupure = 15kHz et 100kHz, parmi les fréquences ci-dessous, lesquelles pourront le traverser

  - 10000 Hz

  - 12000 Hz

  - 20 kHz

  - 5 MHz

- Le filtre analogique suivant

  - Est un passe-haut

  - Passe-bas

  - Passe-bande

  - Coupe bande

- La TFD d’un signal discret donne

  - Un spectre continu est périodique

  - Un spectre discret

  - Un spectre quelconque

  - Un spectre toujours réel

- La TFD d’un signal discret ne peut pas être utilisée dans la pratique en traitement numérique car

  - Le nombre d’opération nécessaire est très élevé

  - Elle utilise des fonctions qui ne peuvent pas être générées dans la pratique

  - Elle donne un spectre analogique et périodique

  - Elle donne un spectre complexe

- Un filtre analogique est stable si

  - Ses pôles et ses zéros ont une partie réelle négative

  - Ses zéros se trouvent dans le demi-plan gauche du plan p

  - Ses pôles se trouvent dans le demi-plan droit du plan p

  - Ses pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan p