Département d’électronique

Faculté des sciences de l’ingéniorat

Université d’Annaba

Examen Codage et Compression Master 1 Télécommunications

08 Octobre 2020.      Durée 01 heure. Documents non autorisés

- La source d'entrée d'un canal de communication bruyant (avec bruit) est une variable aléatoire X sur les trois symboles a, b et c. La sortie de ce canal est une variable aléatoire Y sur ces trois mêmes symboles. La distribution conjointe de ces deux variables est la suivante. Quelle est la valeur de H (Y/X)?

  - H(Y/X)= 1.05664

  - H(Y/X)= 1.52832

  - H(Y/X)= 2.58496

  - H(Y/X)= 1.75821

- La relation entre l'entropie et l'information mutuelle est

- I(X;Y) = H(X) - H(X/Y)

- I(X;Y) = H(X/Y) - H(Y/X)

- I(X;Y) = H(X) - H(Y)

- I(X;Y) = H(Y) - H(X)

- L'idée de base derrière le codage Huffman est de :

- Compresser les données en utilisant moins de bits pour encoder les caractères les moins probables,

- Compresser les données en utilisant plus de bits pour encoder les caractères les plus probables,

- Compresser les données en utilisant moins de bits pour encoder les caractères les plus probables,

- Compresser les données en utilisant plus de bits pour encoder les caractères les moins probables

1

1

1/2

Trouvez le nombre de bits moyen par lettre pour le mot ‘’ANNABA’’ en utilisant le codage de Huffman

01

0

P(A)=3/6=1/2

1/2

P(N)=2/6=1/3

00

P(B)=1/6

Nombre de bits moyen par lettre = 1bits × P(A) + 2 bits × P(N) + 2 bits × P(B) = 1bits × 1/2 + 2 bits × 1/3 + 2 bits × 1/6 = ½ + 2/3 + 1/3 = 1,5 bits

- Calculez l’entropie du mot ‘’ANNABA’’ et comparez-le au résultat de la question 26. Que peut-on conclure ?

L’entropie est donnée par : H = H=-i(pi)log2(pi)

H=1/2 log2(2) + 1/3 log2(3) + 1/6 log2(6) = ½ + 0,52 + 0,43 = 1,45

On voit bien que la longueur moyenne par lettre obtenue par Huffman se rapproche beaucoup de l’entropie ce qui démontre le caractère optimale de ce codage.

- La taille d'un fichier vidéo original non compressé est de 4,2 Moctets. Par compression, le fichier est réduit à 1800000 bits. Le taux de compression est :

  - 20,48

  - 19,57

  - 17,85

  - 21,55

- La propriété de séparabilité d’une transformation linéaire discrète 2D permet :

  - Un calcul rapide de la transformée 2D

  - D’assurer la réversibilité de la transformée 2D

  - De calculer la transformée 2D par des transformée 1D

  - D’assurer un meilleure compactage de la transformée 2D

- Que peut on dire des codes suivantes?

  - C1={0; 11; 101}                                      Code préfixe, longueur variable, déchiffrable

  - C2={00; 01; 001}                                      N’est pas préfixe

  - C3={0; 01; 10}                                          N’est pas préfixe

  - C4={000; 001; 01; 1}                                Code préfixe, longueur variable, déchiffrable

  - C5={000100; 100101; 010101; 111000}  Longueur fixe, déchiffrable

  - C6={0; 01; 11}.                                         Code non préfixe

  - C7={0; 10; 110; 1110}.                             Code préfixe, longueur variable, déchiffrable

  - C8={0; 10; 110; 1111}.                             Code préfixe, longueur variable, déchiffrable

  - C9={0; 01; 011; 0111}.                              Non préfixe

  - C10={0,10,101,0101}.                                Non préfixe

  - C11={0,10,110,111}.                                  Code préfixe, longueur variable, déchiffrable

- A partir de l’inégalité de Kraft, que pouvez-vous dire à propos des codes suivants:

- C1 = {00, 01, 10, 11}.

- C2 = {0, 100, 110, 111}.

- C3 = {0, 10, 110, 11}.

En appliquant l’inégalité de Kraft on obtient :

C1 = 1  donc Préfixe déchiffrable

C2= 7/8 donc préfixe déchiffrable

C3= 1,125 non préfixe

10. Une vidéo e couleur de cadence 30fps est de taille 1000×1000 pixels et que chaque pixel est codé sur 03 octets. 01 heure 30mn de cette vidéo pourra prendre :

a)- La majorité de la taille de mon disque dur d’une capacité de 02 Toctet,

b)- Une taille négligeable par rapport à mon disque dur

c)- presque 25% de la taille de mon disque dur

d)- Presque 50% de la taille de mon disque dur

- Une succession d’images en niveaux de gris, chacune de taille 128×128 pixels où chaque pixel est codé sur 8 bits.

- Trouvez la taille de 100 images

Taille d’une seule image = 128×128×1octet=16 384 octets=131 072 bits=0,015625 Moctets

Taille de 100 images = 1638400 octets = 13107200 bits = 1,5625 Moctets

- Avec un canal de transmission de 4 Moctets/s, il nous faut combien de temps pour transmettre une image de l’exemple précédent ?

Durée = Taille / Débit = 0,015625 / 4 = 0,015625 s = 15,625 ms

- Combien de temps pour transmettre 100 images toujours pour l’exemple précédent

La durée pour transmettre 100 images  = 0,015625 × 100 = 1,5625 s

- Si ces images sont compressées par JPEG avec un débit de 0,5bpp, quelle sera la taille d’une image compressée ?

Une compression avec 0,5 bpp correspond à un taux de compression = 16

Donc une seule image compressée avec ce taux aura une taille égale à 16384 / 16 = 1024 octets = 1koctets

- Quel sera alors le temps nécessaire pour transmettre une image compressée ? Le temps pour transmettre les 100 images ?

Une seule image compressée sera transmise  = 1koctet/[4 × 1024 ] = 0,000244 s = 0,244 ms

100 images compressées seront transmises = 0,000244 × 100 = 0,0244 s = 24,4 ms

- La DCT (Discret Cosine Transform) par rapport à la DFT (Discret Fourier Transform),

a)- Représente uniquement sa partie réelle

b)- La DCT symétrise le signal d’abord

c)- Donne comme la DFT un nombre de coefficients N égal au nombre d’échantillons

d)- Peut utiliser l’algorithme FFT pour un calcul rapide

- Les méthodes de compression basées sur les transformations linéaires

a)- Sont généralement des méthodes de compression sans perte

b)- Opèrent en trois étapes

c)-  Seule l’étape transformation est réversible

d)- La taux de compression dépend essentiellement de l’étape quantification

- Supposant que nous avons obtenu la matrice DCT 2D suivante d’un bloc d’images 8×8

- Trouvez maintenant le bloc DCT 2D quantifié en utilisant la matrice de quantification suivante

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Appliquez le balayage en zig-zag et donnez le codage de la composante continue DC et des composantes alternatives AC

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Trouvez le codage de Huffman à propos de ce bloc

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………