Programmation d’un GRAFCET en langage LADDER

Il peut être intéressant dans certains cas de figure, de pouvoir traduire un GRAFCET en langage LADDER (notamment, quand l’automate ne prends pas en charge le langage GRAFCET).

Les étapes de GRAFCET peuvent être considérées comme des fonctions mémoires. Elles disposent d’une condition d’activation (CA) et d’une condition de désactivation (CD).

Condition d’activation : une étape est activée si l’étape immédiatement précédente est active ET que la transition associée est vérifiée.

Condition de désactivation

Auto maintien	Etape

Condition de d’activation

Condition de désactivation : une étape sera désactivée si la condition d’activation de l’étape suivante est validée.

Exemple :

# 0

Marche ET position haute

1

Descendre

Position basse

2

Monter

Position haute

CA1 = X0 . (marche . position haute)

CA2 = X1 . position basse

CA0 = X2 . position haute

L’équation de chaque étape est donc de la forme :

Etape X = condition.de.désactivation . Etape X + condition d’activation

Pour notre exemple, on obtient : X1 = CA2 . X1 + CA1

0

S1 . S2

1

KM1

KM2

S3

2

KM1

KM3

S2

S1 : BP « départ cycle » S2 : capteur position haute S3 : capteur position basse

KM1 : rotation foret

KM2 : Descente de la tête de perçage KM3 : Montée de la tête de perçage

Exercice : donner le programme en ladder du GRAFCET suivant d’une perceuse automatisée.

Equations d’activation des étapes :	Equations d’évolution du GRAFCET CA1 = ……………………………………………………	X1 = …………………………………………………………..

CA2 = ……………………………………………………	X2  = …………………………………………………………..

CA0 = ……………………………………………………	X0  = …………………………………………………………..

Equations des pré-actionneurs

KM1  = ……………………………………………………

KM2  = ……………………………………………………

KM3  = ……………………………………………………