Exercice 1

Traduisez le schéma ci-dessous en fonction des données en langage PL7 listes d'instructions

| Bouton poussoir, capteur, contacteur, voyant | Commentaire |  | Bornes entrée Automate | Adressage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Bouton arrêt |  | 0 | I0.00 |
| S2 | Bouton marche |  | 1 | I0.01 |
| C1 | Capteur pression |  | 3 | I0.03 |
| KM1 | Contacteur pompe |  | C1 | O0.01 |
| H1 | Voyant pression |  | C2 | O0.02 |

Exercice 2

A partir du programme Ladder ci-dessous, déterminer la liste d'instruction.

Exercice 3

A partir de la liste d'instructions ci-dessous, déterminer le programme Ladder.

| N° de Ligne | Instruction | Opérande | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | LD | %I1.01 | Lire l'entrée |
| 01 | AND( | %I1.03 | Exécuter un ET, on imbrique une parenthèse |
| 02 | OR( | %I1.02 | Exécuter un OU avec la ligne précédente |
| 03 | AND | %Q0.01 | Exécuter un ET avec la ligne précédente |
| 04 | ) |  | Fermer la parenthèse 1 |
| 05 | ) |  | Fermer la parenthèse 2 |
| 06 | ST | %O0.02 | Activer la sortie |