III-Operations arithmétiques binaires et circuit arithmétiques :

Lorsque on additionne deux nombres binaires, on obtient une retenue quand la somme d'une colonne est supérieure ou égale à 2 (10).

III-1-Tableau de l’addition :

| entrées | sorties |
| --- | --- |
| a b | Somme retenue |
| 0+0 | 0 |
| 0+1 | 1 |
| 1+0 | 1 |
| 1+1 | 0 est une retenu 1 |

Exemple1                                      Exemple2

11               1011                              36                   100100

+  5            + 0101                          + 29              +   011101

= 16            =10000                         =  65                 1000001

III-2 ). La soustraction :

-la soustraction s’effectue de la même manière qu'en décimal, si le chiffre à soustraire est plus grand, on augmente le chiffre que l'on soustrait de 10, que l'on retranchera dans la colonne suivante.

III-1-2 Table de la soustraction

| entrées | sorties |
| --- | --- |
| A b | Différence retenue |
| 0 - 0 | 0 |
| 0 - 1 | 1 est une retenue 1 |
| 1 - 0 | 1 |
| 1 - 1 | 0 |

Exemple1                                Exemple2

11-5=6                                      10-7=3

1011                                       1010

-  0101                                       0111

= 0110                                     =0011

III-3. La multiplication :

Elle est similaire à celle en décimal.

III-3.1 –Table de multiplication :

| Entrées | Sortie |
| --- | --- |
| A b | Produit |
| 0 x 0 | 0 |
| 0 x 1 | 0 |
| 1 x 0 | 0 |
| 1 x 1 | 1 |

a) -Exemple 1

11*13= 14310                                 1011

*  1101

1011

0000

1011

1011

10001111

b) -Cas des multiples de 2 : Il suffit de mettre autant de 0 à droite du nombre que le poids de l'exposant du multiplicateur

10011*100=10011

III-4. La division :

Elle est identique que celle en décimal.

III.4.1-Table de division :

| Entrées | Sortie |
| --- | --- |
| a b | quotient |
| 0 : 0 | indéterminé |
| 0 : 1 | 0 |
| 1 : 0 | indéterminé |
| 1 : 1 | 1 |

a) -Exemple   1

100011      111

- 111           101

000111

-      111

000000

b) -Exemple2

100011.10      101.01

-    10101           110.11

0011101

-        10101

000100000

-           10101

0000010110

-  0000010101

01

c)- Cas des multiples de 2:   Il suffit de décaler autant de fois à gauche la virgule du nombre, que le poids de    l'exposant du diviseur.

10011 / 100 = 100,11

III-5- Synthèse : des exemples à faire vous-même à la maison.

III-5-1Addition binaire :

Exemple  à faire à la maison

1011 0111                                   1101 1011

+  1101 1111                               + 0111  1111

-

III-5-2-  Soustraction binaire

1010   1101                                     1101 1011

-    1001   1111                                  -  0111 1111

III-5-3 Multiplication binaire :

Exemple :

*    1001

III-5-4- Division binaire :

Exemple :

1100 1101    1010

III-6. Nombres signés :

Comme, il existe, plusieurs modes de représentation des nombres signés, donc, on est obligé de définir qu’elle représentation doit-on adopter.

1 °). Représentation module plus signe :

C'est la méthode la plus simple, on ajoute un élément binaire au nombre pour la représentation du signe. On utilise la convention de signe suivante :

« ‘0’ » pour le signe « + »}

« 1 »    pour le signe « - »} placé à gauche du nombre.

2°-Exemple :  soit à représenter le chiffre décimal + 23 et -23

+2310 = 000101112

- 2310 = 100101112

On remarque donc qu'il faut préciser le nombre de bits sur lequel, on travaille, pour pouvoir interpréter le nombre.

Si on travaille sur n+1 bits, alors on pourra représenter un nombre N tel que :

-(2N-1) <N< 2N-1

3°-Exemple :

Si n=3 =>        -7<N<7

| 7 | 0 111 |  |  | -7 | 1 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 110 |  |  | -6 | 1 110 |  |
| 5 | 0 101 |  |  | -5 | 1 101 |  |
| 4 | 0 100 |  |  | -4 | 1 100 |  |
| 3 | 0 011 |  |  | -3 | 1 011 |  |
| 2 | 0 010 |  |  | -2 | 1 010 |  |
| 1 | 0 001 |  |  | -1 | 1 001 |  |
| 0 | 0 000 |  |  | 0 | 1 000 |  |
| signe |  | Module(nombre) |  | signe |  | Module(nombre) |

L’inconvénient c’est que nous avons deux représentations du nombre zéro « 0 »

*-Représentation en complément à 2 :

-C’est la représentation la plus utilisée par les microprocesseurs, calculateurs etc….

*-Notation en complément à1 (CA1) :

La notation en complément à 1 d’un nombre binaire quelconque s’obtient en changeant

Chaque « o » par « 1 » et inversement chaque « 1 » par « 0 »

4°-Exemples :

- N10 =4510 : Le complément à 1 de 101101 est :     010010

-N10=2610 : Le complément à 1 de 011010 sera :    100101

Pour écrire des nombres négatifs avec la notation en complément à 1, on attribue au bit de signe la valeur « 1 » et on transforme la grandeur exacte binaire en sa notation en complément à « 1 ».

5°-Exemple :

Soit à représenter le nombre -57.

-57=   1   111001    notation en grandeur exacte.

=   1   000110    notation en complément à « 1 »

Remarquez que le bit de signe n’est pas complémenté, mais reste à 1 afin d’indiquer un nombre négatif.

Voici deux autres exemples de nombres négatifs écrits en représentation complément à 1.

-14=10001

-7=1000

-Notation en complément à 2  (CA2) :

La notation en complément à 2 d’un nombre binaire s’obtient simplement en prenant la notation en complément à 1 du même nombre et on lui additionne 1 au bit du poids le plus faible.

Exemple :

Soit le nombre 5710   en binaire = 111001        on complémente chaque bit pour passer au CA1

Le CA1=   000110

C A 2                   +1     on ajoute 1 au bit du poids le plus faible pour trouver CA2

Le CA2 =     000111

III.7- Conversion des nombres complémentés en binaire :

La conversion d’un nombre écrit en CA1 ou en CA2 en sa valeur binaire exacte ne pose aucun problème, pour passer du CA1à la valeur exacte, il suffit de complémenter chaque bit à nouveau.de même, pour passer du CA2 au nombre binaire, il suffit de compléter chaque bit et d’ajouter un 1 au bit du poids le plus faible.

Dans les deux cas, la conversion en binaire fonctionne de la même façon que la transformation du binaire en une forme complémentée. On recommande l’exemple qui suit :

|  | Notation en grandeur exacte | Notation en complément à 1 | Notation en complément à 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| +57 | 0 111001 | 0 111001 | 0 111001 |
| -57 | 1 111001 | 1 000110 | 1 000111 |
|  | Bit de signe | Bit de signe | Bit de signe |

1-Exemple :

+3 =    0   0011

CA1=   1   1100

+             1

CA2      1   1101     c’est le complément à 2 de -3

2-Exemple d’application :

Chacun des nombres suivants est le complément à 2 d’un nombre binaire signé.

Trouver sa valeur décimale.

- 01100 ; b) 11010 ; c) 10001

Solution :

- Le signe de bit est « o ». Nous avons donc à faire à un nombre positif, les quatres autres bits représentent la grandeur exacte du nombre.

Donc 11002  =1210

Il s’agit donc du nombre décimal +12

b) Le signe du bit étant « 1 » ; nous avons donc un nombre négatif, les quatres bits restant sont le complément à 2 de la grandeur. Pour trouver cette dernière, on doit complémenter de nouveau par rapport à 2.il faut se rappeler que la complémentation à 2 change le signe du nombre signé, de sorte qu’ici, on complémente à 2 un nombre binaire négatif (y compris le bit de signe) ; on obtient le nombre négatif.

11010    nombre négatif original.

00101     complément à 1

+         1      ajout de 1

00110

Comme le résultat de la complémentation à 2 est +6, le nombre original doit donc être « -6 »

c-Cas spécial de la notation en complément à 2 :

Quand un nombre signé a un « 1 » comme bit de signe et que des zéros comme bits de grandeur, son équivalent décimal est :  -2n ou n est le nombre de bits de grandeur.

-Exemple :

1000= -23=-8

10000= -24=-16

100000= -25 =-32

Par conséquent, on peut donc affirmer que l’intervalle complet des valeurs que l’on peut écrire en complément à 2 au moyen de n bits de grandeur est :

-2n à (2n-1)

III-8-  Addition complément à 2 :

La notation en complément à 2 et la notation en complément à 1 sont très similaires.

a-1er cas :  deux nombres positifs.

L’addition de deux nombres positifs est immédiate. Soit l’addition de +9 et +4

+9          0     1001        cumulande

+4          0     0100        cumulateur

0     1101        somme = +13

b-2eme cas :     nombre positif et nombre négatif plus petit

Soit l’addition de +9 et -4. Rappelez-vous que -4 est exprimé dans la notation en

Complément à 2, donc :

+4   (00100) doit être converti en   -4 (11100)

+9       0   1001

-4       1   1100

1 0   0101

Ce report n’est pas pris en considération de sorte que le résultat est

00101 (somme = +5).

Remarque : dans ce cas les bits de signe sont aussi additionnées. En fait, un report est produit au moment de l’addition du dernier rang. Ce report est toujours rejeté d’où la somme finale est : 00101, soit le nombre décimal +5.

c- 3 eme cas :  nombre positif et nombre négatif plus grand.  (-9 +4)

-9           1    0111

+4          0    0100

- 1011 = -5

Le bit de signe.

d-  4eme cas :    deux nombres négatifs   (-9 ,  -4)

-9         1   0111

-4         1   1100

1  1   0011

Bit de signe

Ce report n’est pas pris en considération, le résultat est donc :  1 1011

(Somme = -13)

III-9-   Addition en BCD :

Soit l’addition du nombre :      1810 +510

III-9-1-Opération en binaire BCD :

0001        1000

+  0000         0101

0001         1101

+                   0110

0010          0011

2                3

Pour obtenir un résultat correct, il faut ajouter 6 si le quartet (4 bits) est supérieur à 9, et/ou si on a eu une retenue vers le bloc de 4 bits de gauche et ainsi de suite

a-Exemple d’application :

Soit à faire la somme en BCD des nombres décimaux suivants :    265+975

III-10-Addition en hexadécimal :

-Exemple :

19                            3DE

+ B9                      +   4AC

D2                            88A

III .11-Soustraction en hexadécimal :

-Exemple : l’opération est analogue à celle en décimale.

ABC                                      EDF

-     9AD                                  -   DF3

10F                                  0EC