Université BADJI MOKHTAR Annaba 				Jeudi   23 MAI 2016

FAC de l’Ingéniorat

Département d’Electronique       		EMD

Télécommunication : S4			Module : LCS

EX1 : a)  (14)10 = (… ?...)H7 ;   b) (1110)AIKEN= (… ?...)BCD;   c)  (375,54)8=(… ?...)4

Ex2 : Simplifier par DK puis Quine Mc CLUSKEY

F = ∑ m (1, 3, 5, 7, 9) + ∑ d (6, 12, 13)

EX3 : On donne  f1= ∑m (3, 6, 7, 11, 13, 14, 14) et f2= π M(3, 4, 6, 11, 12, 13,14)

- Générer f1 à l’aide de MUX avec (a, b) comme bits de contrôle.

- Réaliser (f1+f2) à l’aide de MUX avec (a, b, d) bits de contrôle.

- Réaliser  (f1*f2) à l’aide de décodeur à sorties inversées.

EX4 : Réaliser un codeur binaire vers gray à l’aide :

- Portes Logiques

- Décodeurs

Ex5 : Compléter le chronogramme suivant :

EX6 : Donner les équations de commande d’un compteur synchrone aléatoire réalisé à l’aide de bascules JK ; puis réaliser ce compteur. L’ordre de comptage est :   0-2-4-6-1-3-5-7

M. KADDECHE