TD2 (Partie 1) : CANAUX DISCRETS

CODAGE ET COMPRESSION MASTER 1 RT ET ST

Rappel de cours

- Un canal discret est soumis à des perturbations aléatoires et souvent il véhicule des données numériques que l’on peut aussi qualifier d’aléatoires, ce qui justifie l’utilisation de modèles mathématiques stochastiques pour représenter ce type de canaux.

- Un canal discret peut être alors représenté par le triplet :

  - X : l’ensemble des symboles délivrés par la source

  - Y : l’ensemble des symboles reçus par le destinataire

  - : La matrice de transition stochastique (probabilités conditionnelles) qui modélise le canal

- Un canal symétrique est un canal dont les lignes de sa matrice de transition sont formées des mêmes éléments à l’ordre près, tout comme ses colonnes

  - Exemple d’un canal symétrique : La canal binaire symétrique ou BSC (Binary Symmetric Channel), décrit ci-dessous :

- Pour caractériser et modéliser un canal discret nous sommes tentés d’utiliser l’information mutuelle I(X,Y) entre l’entrée du canal X et la sortie du canal Y

- On note bien que H(X/Y), l’information qu’apporte Y sur la source X, représente les imperfections du canal. Autrement dit, H(X/Y) représente l’ambigüité ou l’incertitude qui reste sur X pour Y connu. D’autant que H(X/Y) est grande d’autant que le canal est bruité ou hostile.

- Mais l’information mutuelle I(X;Y) ne peut pas caractériser le canal de façon intrinsèque. Car elle dépend surtout des lois de probabilité de X et de Y (surtout de la loi X).

- Il est donc plus intéressant d’utiliser la Capacité  C comme caractérisation du canal. Cp est le maximum d’information que peut apporter le canal de transmission.

Exercice 1

1-p

1-p

Deux canaux binaires symétriques (BSC) identiques sont mis en cascade (en série) comme le montre la figure ci-dessous.

Y

X

1-p

p

p

p

1-p

p

- Rappelez l’expression de l’entropie de la source H(X) en supposant que P(0)=p0 et P(1)=1-p0. Donnez la valeur de cette entropie pour p0=0.1 , 0.5 et 0.8.

- Trouvez la matrice de transition globale pour p=0.1

- Calculez P(Y=0) et P(Y=1) pour p0=0.5 et p=0.1

- Calculez la capacité résultante pour p=0.1 et p0=0.5

Exercice 2

Supposons qu'un canal symétrique binaire (BSC) de capacité C1, dont l’entrée X est un alphabet composé de deux symboles {0,1} avec les probabilités respectives P(0)=p0 et P(1)=1-p0 , soit immédiatement suivi d'un canal d'effacement binaire (BEC Binary erasure channel) de capacité C2, qui va nous délivrer à la sortie l’alphabet Y composé des symboles suivants {0, e, 1}.

- Calculer en fonction de p0 l’entropie H(X) et rappelez son tracé.

- Trouvez la matrice de transition   et dites si ce canal est symétrique:

1-p

1-p

Trouvez la capacité C du canal résultant, avec p0=p=0.5.

1-p

p

p

1-p

p

p

Exercice 3

Pour les deux canaux discrets  décrits ci-dessous, trouvez la matrice de transition et la capacité en supposant toujours que l’entrée X est équiprobable.

Exercice 4

Soit deux canaux discrets représentés ci-dessous :

P(X0)=0.2

X0

0.7

Y2

Y1

0.8

Y0

Y0

X0

P(Y0)=0.3

P(X0)=0.2

P(Y1)=0.08

Y1

0.8

X1

Y2

X1

Canal 2

Canal 1

- Complétez les probabilités manquantes

- Trouvez leurs matrices de transitions ainsi que leurs matrices de probabilités conjointes

Exercice 5

Considérons un canal de communication symétrique binaire, dont la source d'entrée est l'alphabet X = {0,1} avec des probabilités {0,5, 0,5}; dont l'alphabet de sortie est Y = {0,1}; et dont la matrice de transition du canal est :

Où  est la probabilité de transmission d’une erreur

- Donnez le schéma de ce canal

- Calculez l’entropie de la source H(X)

- Quelle est la distribution de probabilité des sorties, p(Y), et l'entropie de cette distribution des sorties, H (Y)?

- Quelle est la distribution de probabilité conjointe pour la source et la sortie, P(X, Y), et quelle est l'entropie conjointe, H (X, Y)?

- Quelle est l'information mutuelle de ce canal, I (X; Y)?

- Combien de valeurs y a-t-il pour  pour lesquelles l'information mutuelle de ce canal est maximale? Quelles sont ces valeurs et quelle est alors la capacité d'un tel canal en bits?

- Pour quelle valeur de  la capacité de ce canal est-elle minimale? Quelle est la capacité du canal dans ce cas?