TD2 (Partie 1) : CANAUX DISCRETS

CODAGE ET COMPRESSION MASTER 1 RT ET ST

Rappel de cours

- Un canal discret est soumis à des perturbations aléatoires et souvent il véhicule des données numériques que l’on peut aussi qualifier d’aléatoires, ce qui justifie l’utilisation de modèles mathématiques stochastiques pour représenter ce type de canaux.

- Un canal discret peut être alors représenté par le triplet :

  - X : l’ensemble des symboles délivrés par la source

  - Y : l’ensemble des symboles reçus par le destinataire

  - : La matrice de transition stochastique (probabilités conditionnelles) qui modélise le canal

- Un canal symétrique est un canal dont les lignes de sa matrice de transition sont formées des mêmes éléments à l’ordre près, tout comme ses colonnes

  - Exemple d’un canal symétrique : La canal binaire symétrique ou BSC (Binary Symmetric Channel), décrit ci-dessous :

- Pour caractériser et modéliser un canal discret nous sommes tentés d’utiliser l’information mutuelle I(X,Y) entre l’entrée du canal X et la sortie du canal Y

- On note bien que H(X/Y), l’information qu’apporte Y sur la source X, représente les imperfections du canal. Autrement dit, H(X/Y) représente l’ambigüité ou l’incertitude qui reste sur X pour Y connu. D’autant que H(X/Y) est grande d’autant que le canal est bruité ou hostile.

- Mais l’information mutuelle I(X;Y) ne peut pas caractériser le canal de façon intrinsèque. Car elle dépend surtout des lois de probabilité de X et de Y (surtout de la loi X).

- Il est donc plus intéressant d’utiliser la Capacité  C comme caractérisation du canal. Cp est le maximum d’information que peut apporter le canal de transmission.

Exercice 1

1-p

1-p

Deux canaux binaires symétriques (BSC) identiques sont mis en cascade (en série) comme le montre la figure ci-dessous.

Y

X

1-p

p

p

p

1-p

p

- Rappelez l’expression de l’entropie de la source H(X) en supposant que P(0)=p0 et P(1)=1-p0. Donnez la valeur de cette entropie pour p0=0.1 , 0.5 et 0.8.

- Trouvez la matrice de transition globale pour p=0.1

- Calculez P(Y=0) et P(Y=1) pour p0=0.5 et p=0.1

- Calculez la capacité résultante pour p=0.1 et p0=0.5

Solution Exercice 1

- Pour une source binaire l’entropie est donnée par :

H(X) =−p0Log2 p0−(1− p0) Log2 (1− p0),

Comme rappelle Log2(x)=log10(x)/log10(2).

Pour p0=0.1  nous aurons H(X)=-0.1Log20.1 – 0.9Log20.9 = 0,33 + 0,14 = 0,47

Pour  p0=0.5  nous aurons H(X)=-0.5Log20.5 – 0.5Log20.5 = - Log20.5 = 1

Pour  p0=0.8  nous aurons H(X)=-0.8Log20.8 – 0.2Log20.2 = 0.26 + 0.46 = 0.72

En effet, l’entropie d’une source est maximale pour une loi de probabilité uniforme et elle est égale à H(X)=Log2(K) où K ets le nombre de symbole de la source. Dans notre cas K=2 ce qui nous donne pour une loi uniforme (p0=0.5 et 1-p0=0.5) H(X)=Log2(2)=1

- Il s’agit de deux BSC identiques en cascade. Pour trouver la matrice de transition globale, rappelons la matrice d’un seul BSC (où l’entrée est X et sa sortie est Z) :

Ce qui signifie que :

P(Z=0) = P(X=0)(1-p) + P(X=1)p        et    P(Z=1) = P(X=0)p + P(X=1)(1-p)

Le 2ème BSC, en cascade, aura pour entrée Z et la sortie Y, donc

P(Y=0) = P(Z=0)(1-p) + P(Z=1)p        et    P(Y=1) = P(Z=0)p + P(Z=1)(1-p)

Pour le canal résultant des deux BSC mis en cascade, nous aurons alors

P(Y=0) = [ P(X=0)(1-p) + P(X=1)p](1-p) + (P(X=0)p + P(X=1)(1-p)] p =

P(X=0) [(1-p)2 +p2] + P(X=1)2p(1-p)

P(Y=1) = [P(X=0)(1-p) + P(X=1)p]p + [P(X=0)p + P(X=1)(1-p)](1-p) =

P(X=0)2p(1-p) + P(X=1)(1-p)2p2

Pou p=0.1 nous aurons :

P(0)=0.5

P(0)=0.5

P(0)=0.5

0.9

0.9

P(1)=0.5

P(1)=0.5

Y

P(1)=0.5

X

0.1

0.1

0.9

0.1

0.9

0.1

- Comme le canal résultant est un aussi un BSC, alors si l’entrée X est uniforme la sortie l’est aussi. C'est-à-dire P(Y=0) = P(Y=1) = 0.5

On peut le vérifier en utilisant la matrice de transition calculée ci-dessus

- D’après le résultat obtenu ci-dessus (la matrice de transition des deux BSC en cascade) on voit bien qu’il est équivalent à un BSC résultant avec p1=0.18  et 1-p1=0.82

Maintenant, nous pouvons calculer la capacité du canal BSC résultant comme nous l’avons vu dans le cours, et nous obtenons :

Cp= 1 + (1−p1)Log2(1−p1) +p1log2p1     bits/symbole

Cp = 1 + 0.82 Log2(0.82) + 0.18Log2(0.18]

On remarque que la capacité obtenue par rapport à deux BSC identiques en cascade est plus faible que celle d’un seul BSC. Ce qui est tout à fait logique, car les erreurs augmentent au fur et à mesure que le nombre de canaux augmente.

Exercice 2

Supposons qu'un canal symétrique binaire (BSC) de capacité C1, dont l’entrée X est un alphabet composé de deux symboles {0,1} avec les probabilités respectives P(0)=p0 et P(1)=1-p0 , soit immédiatement suivi d'un canal d'effacement binaire (BEC Binary erasure channel) de capacité C2, qui va nous délivrer à la sortie l’alphabet Y composé des symboles suivants {0, e, 1}.

- Calculer en fonction de p0 l’entropie H(X) et rappelez son tracé.

- Trouvez la matrice de transition   et dites si ce canal est symétrique:

1-p

1-p

Trouvez la capacité C du canal résultant, avec p0=p=0.5.

1-p

p

p

1-p

p

p

Solution exercice 2

- L’entropie de l’entrée H(X) est donnée par la formule connue :

H(X) = -[p0Log2(p0) + (1-p0)Log2(1-p0)]

On rappelle la courbe H(X) en fonction de p0

L’entropie est maximale égale à 1 pour p0=0.5 (les deux symboles de la source sont équiprobables) et elle est nulle pour H(0)=H(1)=0

- Les deux canaux discrets BSC et BEC sont en cascade. Nous connaissons leurs matrices de transition respectives que nous noterons 1 et 2

La matrice de transition  est le produit des deux matrices de transition 1 et 2

Le canal résultat est bien symétrique, où plutôt quasi-symétrique (voir le cours) car cette matrice de transition peut être partitionnées en sous-ensembles de telle manière que dans chaque sous-ensemble, les lignes sont des permutations les unes des autres et il en est de même pour les colonnes

- Pour le calcul de la capacité du canal résultat, où p0=p=0.5, nous avons :

0.5

P(0) = 0.25

0.5

P(0) = 0.5

P(1) = 0.25

P(e) = 0.5

0.5

P(0) = 0.5

0.5

P(1) = 0.5

P(0) = 0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

La matrice de transition  est composée des probabilités conditionnelle P(Yj/Xi) (respectivement P(Xi/Yj)), nous pouvons donc utiliser l’expression suivante pour calculer la capacité du canal

Où : H(X) = 1     et

Commençons par calculer : P(Xi,Yj) = P(Yj/Xi)P(Xi)= P(Yj/Xi)p0 = P(Yj/Xi)0.5

La relation entre la probabilité conjointe, entre deux variables aléatoires X et Y, P(X,Y) et la probabilité conditionnelle P(Y/X) (respectivement P(X/Y)) est donnée par :

P(Y=yj/X=xi) = P(X,Y)/P(X=xi)             (1)

P(X=xi /Y=yj) = P(X,Y)/P(Y=yj)            (2)

Où P(X,Y) est la probabilité conjointe

P(Y/X) et P(X/Y) sont les probabilités conditionnelles

P(X=xi) et P(Y=yj) sont respectivement les probabilité marginales de X et de Y.

P(Y=yj/X=xi) est donnée par la matrice de transition. Dans le cas de l’exercice 4 nous avons trouvé :

Les deux lois marginales du couple (X,Y) sont les lois des variables aléatoires X et Y. On les obtient de la façon suivante :

j

P(X=xi) =  P(X=xi,Y=yj)                                    (3)

i

P(Y=yi) =  P(X=xi,Y=yj)                                    (4)

Dans notre cas, P(X=xi) et P(Y=yi) sont respectivement les probabilités de l’entrée et de la sortir du canal

Nous avons les probabilités conditionnelles données par la matrice de transition, à savoir :

P(Y=y1/X=x1)=0.25, P(Y=y2/X=x1)=0.5, P(Y=y3/X=x1)=0.25,

P(Y=y1/X=x2)=0.25, P(Y=y2/X=x2)=0.5, P(Y=y3/X=x2)=0.25,

L’alphabet  de l’entrée est donné par une variable aléatoire X de deux symboles avec une probabilité marginale P(X=0)=p0 = 0.5, P(X=1)=1-p0=0.5. On applique la formule (1), ce qui nous donne :

P(X=x1,Y=y1) = P(Y=y1/X=x1) P(X=0) = 0.25 0.5=0.125

P(X=x1,Y=y2) = P(Y=y2/X=x1) P(X=0) = 0.5 0.5=0.25

P(X=x1,Y=y3) = P(Y=y3/X=x1) P(X=0) = 0.25 0.5=0.125

P(X=x2,Y=y1) = P(Y=y1/X=x2) P(X=1) = 0.25 0.5=0.125

P(X=x2,Y=y2) = P(Y=y2/X=x2) P(X=1) = 0.5 0.5=0.25

P(X=x2,Y=y3) = P(Y=y3/X=x2) P(X=1) = 0.25 0.5=0.125

Ce qui nous permet d’écrire à la fin

Nous pouvons également vérifier à partir de ces probabilités conjointes, les relations qui doivent exister avec les probabilités marginales P(X=xi) et P(Y=Yj) à savoir (formules (3) et (4))

j

P(X=xi) =  P(X=xi,Y=yj)

j

P(X=0) =  P(X=0,Y=yj) = 0.125 + 0.25 + 0.125 = 0.5

j

P(X=1) =  P(X=1,Y=yj) = 0.125 + 0.25 + 0.125 = 0.5

De même pour les probabilités marginales de P(Y=yj) nous avons :

i

P(Y=yi) =  P(X=xi,Y=yj)

i

P(Y=0) =  P(X=xi,Y=0) = 0.125 + 0.125 = 0.25

i

P(Y=e) =  P(X= xi,Y=1) = 0. 25 + 0.25 = 0.5

i

P(Y=1) =  P(X=xi,Y=0) = 0.125 + 0.125 = 0.25

Ce qui est en parfaite concordance avec ce que nous avons mis au tout début (dans le schéma) à propos de P(X) et P(Y)

Remarque : En réalité On a coutume de représenter la loi conjointe (X,Y) à l'aide d'un tableau (au lieu de parler d’une matrice):

|  | P(X,Y) |  |  | P(X=xi) = |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.125 | 0.25 | 0.125 | P(X=0) = 0.5 |
|  | 0.125 | 0.25 | 0.125 | P(X=1) = 0.5 |
| P(Y=yj) = | P(Y=0) = 0.25 | P(Y=e) = 0.5 | P(Y=1) =0.25 |  |

On déduit ensuite la densité de probabilité marginale P(Yj), par :

P(Yj) = {0.25, 0.5,0.25}

H(Y/X) = -[40.125Log2(0.125) + 20.25Log2(0.25)] = 0.53 + 0.52 =2.5

On rappelle que : Log2(x)=log10(x)/log10(2).

x

H(X;Y) =H(Y) − H(Y|X) avec,  H(Y|X) =∑ p(x)H(Y|X=x).

y

H(Y|X=x) =−∑ p(y|x) Log2p(y|x)

Exercice 3

Pour les deux canaux discrets  décrits ci-dessous, trouvez la matrice de transition et la capacité en supposant toujours que l’entrée X est équiprobable.

Exercice 4

Soit deux canaux discrets représentés ci-dessous :

P(X0)=0.2

X0

0.7

Y2

Y1

0.8

Y0

Y0

X0

P(Y0)=0.3

P(X0)=0.2

P(Y1)=0.08

Y1

0.8

X1

Y2

X1

Canal 2

Canal 1

- Complétez les probabilités manquantes

- Trouvez leurs matrices de transitions ainsi que leurs matrices de probabilités conjointes

Solution Exercice 4

- Il suffit de vérifier que la somme des probabilités, aussi bien au niveau de l’entrée (l’émetteur) qu’au niveau du récepteur (sortie) soit égale à 1 et en tenant compte de la relation entre les probabilités conditionnelles (matrice de transition) et les probabilités marginales de X et de Y.

Canal1

P(Y0) = P(Y0/X0)P(X0) + P(Y0/X1)P(X1) ;  P(Y1) = P(Y1/X0)P(X0) ;   P(Y2) = P(Y2/X1)P(X1)

P(Y0) = 0.70.2 + P(Y0/X1)P(X1) ;   P(Y1) = P(Y1/X0)P(X0)     P(Y2) = P(Y2/X1)P(X1)

P(X0) + P(X1) = 1 ;    P(Y0) + P(Y1) + P(Y2) = 1  ;     P(Y0/X0)  + P(Y1/X0) = 1

P(Y0/X1)  + P(Y1/X1) = 1

P(X1) = 0.8    ;    P(Y1/X0) = 0.3 ;     P(Y1) = 0.06 ;     P(Y2) = 0.64 ; P(Y2/X1) = 0.8

P(Y0/X1) = 0.2

Donc  P(Xi) = {0.2, 0.8} et P(Yj) = {0.3, 0.06, 0.64}

Canal2 : Même raisonnement

P(Y0)=0.24

0.7

P(X0)=0.2

X0

Y2

Y1

0.8

Y0

Y0

X0

0.2

0.3

P(Y0)=0.3

P(X0)=0.2

0.1

P(Y1)=0.06

0.2

P(Y1)=0.08

Y1

0.1

0.8

P(Y2)=0.68

P(Y2)=0.64

P(X1)=0.8

0.8

X1

Y2

X1

P(X1)=0.8

Canal 2

Canal 1

Canal1

La matrice de transition (matrice des probabilités conditionnelles) et la matrice des probabilités conjointes sont données ci-dessous

Canal2

La matrice de transition (matrice des probabilités conditionnelles) et la matrice des probabilités conjointes sont données ci-dessous

A propos des tableaux de probabilités conjointes

La relation entre la probabilité conjointe, entre deux variables aléatoires X et Y, P(X,Y) et la probabilité conditionnelle P(Y/X) (respectivement P(X/Y)) est donnée par :

P(Y=yj/X=xi) = P(X,Y)/P(X=xi)             (1)

P(X=xi /Y=yj) = P(X,Y)/P(Y=yj)            (2)

Où P(X,Y) est la probabilité conjointe

P(Y/X) et P(X/Y) sont les probabilités conditionnelles

P(X=xi) et P(Y=yj) sont respectivement les probabilité marginales de X et de Y.

P(Y=yj/X=xi) est donnée par la matrice de transition. Dans le cas de l’exercice 4 nous avons trouvé :

Les deux lois marginales du couple (X,Y) sont les lois des variables aléatoires X et Y. On les obtient de la façon suivante :

j

P(X=xi) =  P(X=xi,Y=yj)                                    (3)

i

P(Y=yi) =  P(X=xi,Y=yj)                                    (4)

Dans notre cas, P(X=xi) et P(Y=yi) sont respectivement les probabilités de l’entrée et de la sortir du canal

Canal1

P(X0)=0.2       et P(X1)=0.8

Nous avons les probabilités conditionnelles données par la matrice de transition, à savoir :

P(Y=y0/X=x0)=0.7, P(Y=y1/X=x0)=0.3, P(Y=y2/X=x0)=0,

P(Y=y0/X=x1)=0.2, P(Y=y1/X=x1)=0, P(Y=y2/X=x1)=0.8,

L’alphabet  de l’entrée est donné par une variable aléatoire X de deux symboles avec une probabilité marginale P(X0)=0.2, P(X1)=0.8. On applique la formule (1), ce qui nous donne :

P(X0,Y0) = P(Y0/X0) P(X0) = 0.7 0.2=0.14

P(X0,Y1) = P(Y1/X0) P(X0) = 0.3 0.2=0.06

P(X0,Y2) = P(Y2/X0) P(X0) = 0 0.2=0

P(X1,Y0) = P(Y0/X1) P(X1) = 0.2 0.8= 0,16

P(X1,Y1) = P(Y1/X1) P(X1) = 0 0.8=0

P(X1,Y2) = P(Y2/X1) P(X1) = 0.8 0.8=0.64

Ce qui nous permet d’écrire à la fin

Pour vérifier nos calculs essayons de retrouver les probabilités marginales P(X) et P(Y) à partir des probabilités conjointes (formules 3 et 4)

Remarque : En réalité On a coutume de représenter la loi conjointe (X,Y) à l'aide d'un tableau (au lieu de parler d’une matrice):

|  | P(X,Y) |  |  | P(X=xi) = |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.14 | 0.06 | 0 | P(X=0) = 0.14 + 0.06 + 0 = 0.2 |
|  | 0.16 | 0 | 0.64 | P(X=1) = 0.16 + 0 + 0.64 = 0.8 |
| P(Y=yj) = | P(Y=0) = 0.14 + 0.16 = 0.3 | P(Y=e) = 0.06 + 0 = 0.06 | P(Y=1) = 0 + 0.64 = 0.64 |  |

Canal2

P(X0)=0.2       et P(X1)=0.8

Nous avons les probabilités conditionnelles données par la matrice de transition, à savoir :

P(Y=y0/X=x0)=0.8, P(Y=y1/X=x0)=0, P(Y=y2/X=x0)=0.2,

P(Y=y0/X=x1)=0.1, P(Y=y1/X=x1)=0.1, P(Y=y2/X=x1)=0.8,

L’alphabet  de l’entrée est donné par une variable aléatoire X de deux symboles avec une probabilité marginale P(X0)=0.2, P(X1)=0.8. On applique la formule (1), ce qui nous donne :

P(X0,Y0) = P(Y0/X0) P(X0) = 0.8 0.2=0.16

P(X0,Y1) = P(Y1/X0) P(X0) = 0 0.2=0

P(X0,Y2) = P(Y2/X0) P(X0) = 0.2 0.2=0.04

P(X1,Y0) = P(Y0/X1) P(X1) = 0.1 0.8= 0,08

P(X1,Y1) = P(Y1/X1) P(X1) = 0.1 0.8=0.08

P(X1,Y2) = P(Y2/X1) P(X1) = 0.8 0.8=0.64

Ce qui nous permet d’écrire à la fin

Pour vérifier nos calculs essayons de retrouver les probabilités marginales P(X) et P(Y) à partir des probabilités conjointes (formules 3 et 4)

Remarque : En réalité On a coutume de représenter la loi conjointe (X,Y) à l'aide d'un tableau (au lieu de parler d’une matrice):

|  | P(X,Y) |  |  | P(X=xi) = |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.16 | 0 | 0.04 | P(X=0) = 0.16 + 0 + 0.04 =0.2 |
|  | 0.08 | 0.08 | 0.64 | P(X=1) = 0.08 + 0.08 + 0.64 = 0.8 |
| P(Y=yj) = | P(Y=0) = 0.16 + 0.08 = 0.24 | P(Y=e) = 0 + 0.08 = 0.08 | P(Y=1) = 0.04 + 0.64 = 0.68 |  |

Exercice 5

Considérons un canal de communication symétrique binaire, dont la source d'entrée est l'alphabet X = {0,1} avec des probabilités {0,5, 0,5}; dont l'alphabet de sortie est Y = {0,1}; et dont la matrice de transition du canal est :

Où  est la probabilité de transmission d’une erreur

- Donnez le schéma de ce canal

- Calculez l’entropie de la source H(X)

- Quelle est la distribution de probabilité des sorties, p(Y), et l'entropie de cette distribution des sorties, H (Y)?

- Quelle est la distribution de probabilité conjointe pour la source et la sortie, P(X, Y), et quelle est l'entropie conjointe, H (X, Y)?

- Quelle est l'information mutuelle de ce canal, I (X; Y)?

- Combien de valeurs y a-t-il pour  pour lesquelles l'information mutuelle de ce canal est maximale? Quelles sont ces valeurs et quelle est alors la capacité d'un tel canal en bits?

- Pour quelle valeur de  la capacité de ce canal est-elle minimale? Quelle est la capacité du canal dans ce cas?

Solution Exercice 5

- Il s’agit tout simplement d’un schéma d’un canal BSC

- Comme la source ici est équiprobable (même probabilité pour les symboles 0 et 1) alors nous avons une entropie maximale égale à :

H(X) = Hmax(X) = - Log2(0.5) = 1 bit

- Comme il s’agit d’un BSC dont l’entrée suit une loi uniforme, la sortie aussi aura la même loi uniforme

p(Y= 0) = (0.5)(1−) + (0.5) = 0.5

p(Y= 1) = (0.5)(1−) + (0.5) = 0.5.

On déduit donc H(Y) = H(X) = 1 bit

- la distribution de probabilité conjointe P(X,Y) est :

L’entropie conjointe est donnée par la formule ci-dessous

Soit : H(X,Y) = =−(1−) log(0.5(1−))−log(0.5) = (1−)−(1−) log(1−) +−log()= 1−log()−(1−) log(1−)

- L’information mutuelle I(X,Y) est donnée par :

I(X;Y) =H(X) +H(Y)−H(X, Y) = 1 +log() + (1−) log(1−).

- Dans les deux cas de  = 0 et  = 1, respectivement transmission parfaite et transmission complètement erronée, l'information mutuelle atteint son maximum de 1 bit et c'est aussi alors la capacité du canal.

- Si  = 0,5, la capacité du canal est minimale et égale à 0.