Université BADJI Mokhtar Annaba

Faculté des sciences de l’ingéniorat

Département d’électronique

EXAMEN DE RATTRAPAGE PROCESSUS STOCHASTIQUE

MASTER 1 ST S1

Durée 01 heure. Chaque question sur 1 point avec une seule réponse correcte.

- La transformée de Fourier d'une constante :

- est une constante

- est un échelon

- est une impulsion de Dirac

- est un imaginaire pur

- est nulle

- La relation de Parseval :

- porte sur la conservation de l’énergie dans le domaine temporel et fréquentiel

- permet le calcul d'une transformée de Fourier rapide

- ne s'applique pas aux signaux périodiques

- ne s'applique pas aux signaux non périodiques

- détermine la fréquence d'échantillonnage d'un signal

- La fonction de transfert et la réponse fréquentielle d’un filtre analogique sont identique si

- La partie réelle de tous les pôles est nulle

- La partie réelle de tous les zéros est nulle

- La partie réelle de variable p est nulle

- La partie réelle de tous les pôles et tous les zéros est nulle

- Un modulateur AM (Modulation d’amplitude) est un SLIT

- Vrai

- Faux

- Un SLIT (Système Linéaire et Invariant par Translation) peut nous donner à sa sortie des fréquences qui n’existaient pas à son entrée

- Vrai

- Faux

6. La convolution d'un signal discret avec lui-même produit un signal de durée

- Egale à la durée du signal d’entrée

- Inférieure à la durée du signal d’entrée

- Supérieure à la durée du signal d’entrée

- Tous les cas sont possibles

7. Le signal résultant lorsqu'un signal périodique à temps continu x (t) centré (moyenne nulle) ayant la période T, est multiplié avec lui-même, possède une valeur moyenne :

- nulle

- positive

- négative

- on ne peut rien dire

- La Convolution d’un signal analogique x(t) par la dérivée d’une impulsion de Dirac ’(t) est équivalent à :

- x(t)* ’(t)=x(t)

- x(t)* ’(t)=x’(t)

- x(t)* ’(t)=x(t)dt

- aucune des propositions précédentes

- Soit un signal périodique centré de fréquence égale à 20kHz composé de toutes les  harmoniques jusqu’à la plus élevée de 100kHz. La puissance moyenne de sa fondamentale et de toutes ses autres composantes harmoniques est égale à 10 mW. Quelle sera donc, la puissance moyenne de ce signal :

- 100 mW

- 80 mW

- 90 mW

- 120 mW

- aucune de ces réponses

- Quelle est le résultat de la convolution de {1, 2}*{0, 1, 0}?

- {0, 1, 2, 0}

- {1, 2, 0, 0}

- {1, 0, 2, 0}

- {0, 0, 1, 2}

- Soit X une variable aléatoire avec la fonction de densité de probabilité :

f (x) = 0,2 pour | x | <1, f(x)= 0,1 pour 1 <| x | <4 et f(x)= 0 ailleurs.

La probabilité P (0,5 <x <5) est _____

- 0,3

- 0,5

- 0,4

- 0,8

- Soit X le nombre de ‘’faces’’ obtenues en 40 lancers indépendants d'une pièce de monnaie non truquée. Alors X est une variable aléatoire binomiale avec

- VAR(X) = 20, E(X) = 10.

- VAR(X) = 40, E(X) = 20.

- VAR(X) = 10, E(X) = 20.

- VAR(X) = 40, E(X) = 10.

- Considérons le processus aléatoire X (t) = 2U + 3V×t où U est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle et V est une variable aléatoire uniformément répartie entre 0 et 2. Supposons que U et V sont statistiquement indépendants. La valeur moyenne du processus aléatoire à t = 2 est :

- E[X(2)] = 0

- E[X(2)] = 20

- E[X(2)] = 12

- E[X(2)] = 6

- Aucunce des solutions précédentes

- Considérons un processus aléatoire X (t) = 5V(t) +2, où V (t) est un processus aléatoire stationnaire à moyenne nulle avec autocorrélation Rvv(τ) = 4e−5|τ|.La puissance et la variance de X(t) est :

- Puissance = 25  et Variance=100

- Puissance = 25  et Variance=5

- Puissance = 104  et Variance=5

- Puissance = 104  et Variance=100

- Lequel des modèles standards mentionnés ci-dessous est / sont applicable(s) aux variables aléatoires continues?

- Distribution normale

- Distribution de Pearson

- Distribution de Student

- Tout ce qui précède

- Aucune

- La prévalence du diabète de type 2 est de 5% dans la population générale. La probabilité d’observer simultanément un cancer du pancréas et un diabète de type 2 est de 4/1 000 000. Quelle est la probabilité conditionnelle d’observer un cancer du pancréas si le malade a un diabète de type 2 ?

- 1/20

- 4/100000

- 2/10000000

- 8/100000

- On ne dispose pas des informations pour répondre à cette question

- Sachant que la prévalence du cancer du pancréas est de 8/100 000, que peut-on dire des deux événements «cancer du pancréas» et «diabète de type 2» ?

- Ils sont indépendants

- Ils sont incompatibles

- Ils sont équiprobables

- Ils sont liés.

- On ne dispose pas des informations pour répondre à cette question

- Soit X une variable aléatoire de loi Normale N(1,2X).  On sait que P(X < -1,94) = 0,025. Que vaut X ?

- 3

- 2,25

- 2,94

- 1,5

- On ne peut pas le savoir.

- Soit X une variable aléatoire de loi Normale N(2; 1). Parmi les affirmations suivantes, cochez la seule qui est vraie :

- P(X < 0) = 0

- P(< 2) = 1/2

- P(X < 2) = ½

- P(X < 0) = P(X > 3)

- Le nombre n de voitures vendues dans une succursale donnée définit une variable aléatoire N. On établit que N suit la loi suivante :

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(N=n) | 0.3 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | x |

Quelle est la valeur de  l’inconnu x ?

- 0.25

- 0.2

- 0.15

- 0. 1