Université BADJI Mokhtar Annaba

Faculté des sciences de l’ingéniorat

Département d’électronique

EXAMEN DE RATTRAPAGE SIGNAL

MASTER 1 RT S1

Durée 01 heure. Chaque question sur 1 point avec une seule réponse correcte.

- Laquelle des affirmations suivantes est vraie dans le cas des filtres Butterworth?

- Bande passante la plus plate

- Bande de transition la moins large

- Bande coupée avec oscillations

- Tous les éléments mentionnés

- Combien d'emplacements mémoire sont utilisés pour le stockage du point de sortie d'une séquence de longueur M en réalisation de forme directe?

- M + 1

- M

- M-1

- Aucun des éléments mentionnés

- Quelle est la condition de M, si la structure selon la forme directe d’un filtre RIF  à phase linéaire est la suivante?

- M pair

- M impair

- Toutes les valeurs de M

- Ne dépend pas de la valeur de M

- En combinant deux paires de pôles pour former une section de filtre de quatrième ordre, par quel facteur avons-nous réduit le nombre de multiplications?

- 25%

- 30%

- 40%

- 50%

- Lequel des filtres suivants peut avoir cette structure?

- Filtre RII

- Filtre AR

- Filtre RIF

- Tous filtres numériques

- Dans le filtre numérique RII, la sortie présente dépend de

- Entrées présentes et précédentes uniquement

- Entrée présente et sorties précédentes uniquement

- L’entrée présente uniquement

- Entrée présente, entrées et sorties précédentes

- Un filtre RII causal et stable a

- Phase linéaire

- Pas de phase linéaire

- Amplitude linéaire

- Aucune amplitude

- Pour un filtre RIF à phase linéaire, si Z1 est un de ses zéros, quelle serait la valeur de Z1-1 ou 1 / Z1?

- Un  Zéro

- Unité

- Infini

- Indéterminé

- Considérez les affirmations données ci-dessous. Lequel d'entre eux est un avantage du filtre RIF?

- Nécessité de temps de calculs importants pour sa mise en œuvre

- Exigence d'une grande mémoire de  stockage

- Incapacité de simuler des filtres analogiques prototypes

- Possibilité d’uneréponse de phase linéaire

- Etudiez les affirmations suivantes pour les filtres RIF

A. sont non récursifs,   B. n'adoptez aucune boucle de retour

C. sont récursifs , D. utiliser la rétroaction une.

Lesquels sont vraies ?

- A et B

- C et D

- A et D

- B et C

- Soit X une variable aléatoire avec la fonction de densité de probabilité :

f (x) = 0,2 pour | x | <1, f(x)= 0,1 pour 1 <| x | <4 et f(x)= 0 ailleurs.

La probabilité P (0,5 <x <5) est _____

- 0,3

- 0,5

- 0,4

- 0,8

- Soit X le nombre de ‘’faces’’ obtenues en 40 lancers indépendants d'une pièce de monnaie non truquée. Alors X est une variable aléatoire binomiale avec

- VAR(X) = 20, E(X) = 10.

- VAR(X) = 40, E(X) = 20.

- VAR(X) = 10, E(X) = 20.

- VAR(X) = 40, E(X) = 10.

- Considérons le processus aléatoire X (t) = 2U + 3V×t où U est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle et V est une variable aléatoire uniformément répartie entre 0 et 2. Supposons que U et V sont statistiquement indépendants. La valeur moyenne du processus aléatoire à t = 2 est :

- E[X(2)] = 0

- E[X(2)] = 20

- E[X(2)] = 12

- E[X(2)] = 6

- Aucunce des solutions précédentes

- Considérons un processus aléatoire X (t) = 5V(t) +2, où V (t) est un processus aléatoire stationnaire à moyenne nulle avec autocorrélation Rvv(τ) = 4e−5|τ|.La puissance et la variance de X(t) est :

- Puissance = 25  et Variance=100

- Puissance = 25  et Variance=5

- Puissance = 104  et Variance=5

- Puissance = 104  et Variance=100

- Lequel des modèles standards mentionnés ci-dessous est / sont applicable(s) aux variables aléatoires continues?

- Distribution normale

- Distribution de Pearson

- Distribution de Student

- Tout ce qui précède

- Aucune

- La prévalence du diabète de type 2 est de 5% dans la population générale. La probabilité d’observer simultanément un cancer du pancréas et un diabète de type 2 est de 4/1 000 000. Quelle est la probabilité conditionnelle d’observer un cancer du pancréas si le malade a un diabète de type 2 ?

- 1/20

- 4/100000

- 2/10000000

- 8/100000

- On ne dispose pas des informations pour répondre à cette question

- Sachant que la prévalence du cancer du pancréas est de 8/100 000, que peut-on dire des deux événements «cancer du pancréas» et «diabète de type 2» ?

- Ils sont indépendants

- Ils sont incompatibles

- Ils sont équiprobables

- Ils sont liés.

- On ne dispose pas des informations pour répondre à cette question

- Soit X une variable aléatoire de loi Normale N(1,2X).  On sait que P(X < -1,94) = 0,025. Que vaut X ?

- 3

- 2,25

- 2,94

- 1,5

- On ne peut pas le savoir.

- Soit X une variable aléatoire de loi Normale N(2; 1). Parmi les affirmations suivantes, cochez la seule qui est vraie :

- P(X < 0) = 0

- P(< 2) = 1/2

- P(X < 2) = ½

- P(X < 0) = P(X > 3)

- Le nombre n de voitures vendues dans une succursale donnée définit une variable aléatoire N. On établit que N suit la loi suivante :

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(N=n) | 0.3 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | x |

Quelle est la valeur de  l’inconnu x ?

- 0.25

- 0.2

- 0.15

- 0. 1