TP : 	Synthèse d’un régulateur PID Flou pour un moteur DC

Objectif du TP :

Le but de ce TP est d’utiliser la logique floue pour améliorer les performances du régulateur PID classique en remplaçant ce dernier par son équivalent flou (PID Flou). L’objet de ce travail est un moteur DC (courant continu). La synthèse des régulateurs PID flou est effectuée à partir d’un régulateur classique ajusté (voir polycopié du cours). Les deux principales méthodes étudiées sont

- Une régulation par PID Flou selon l’approche de Takagi-Sugeno

- Une régulation par PID Flou selon l’approche de Mamdani

L’implémentation des contrôleurs est effectuée à l’aide de la boite à outils ‘Fuzzy Toolbox’ de Matlab autour du moteur d’inférence ‘Fuzzy Inference System’ (FIS).

Le moteur à courant continu (DC)

Les moteurs DC avec des aimants permanents sont très courants dans différentes applications, avec de petites dimensions, lorsqu’on recherche beaucoup de puissance à bas prix. A cause de leur vitesse assez importante, ils sont utilisés dans plusieurs sortes de transmission (pour obtenir beaucoup de couple avec peu de vitesse).

Le moteur à courant continu est un actionneur courant dans les systèmes de contrôle. Il fournit directement un mouvement de rotation et, couplé avec des roues ou des poulies et des câbles, peut fournir un mouvement de translation. Le circuit électrique équivalent de l'armature et le schéma du corps libre du rotor sont représentés sur la figure suivante. L’armature ou circuit d’induit du moteur est modélisé par une résistance R en série avec une inductance L et une force contre électromotrice e.

Pour cet exemple, on supposera que l'entrée du système est la source de tension (V) appliquée à l'armature du moteur, tandis que la sortie est la vitesse de rotation de l'arbre θ . Le rotor et l'arbre sont supposés rigides. On suppose en outre un modèle de friction visqueuse, c'est-à-dire que le couple de friction est proportionnel à la vitesse angulaire de l'arbre.

Dynamique du moteur

En général, le couple généré par un moteur à courant continu est proportionnel au courant d'induit et à la force du champ magnétique. Dans cet exemple, nous supposerons que le champ magnétique est constant et, par conséquent, que le couple moteur est proportionnel uniquement au courant d'induit  i  par un facteur constant  comme indiqué dans l'équation ci-dessous. Ceci est appelé un moteur commandé par l'armature.

La force contre-électromotrice,  e , est proportionnelle à la vitesse angulaire de l'arbre par un facteur constant  Ke.

En unités SI, les constantes de couple moteur et de force contre-électromotrice sont égales, c'est-à-dire  Kt=  Ke; par conséquent, nous utiliserons  K  pour représenter à la fois la constante de couple du moteur et la constante de force contre-électromotrice.

À partir de la figure ci-dessus, nous pouvons dériver les équations gouvernantes suivantes basées sur la deuxième loi de Newton et la loi de tension de Kirchhoff.

Fonction de transfert

En appliquant la transformée de Laplace, les équations de modélisation ci-dessus peuvent être exprimées en termes de la variable de Laplace s.

On arrive à la fonction de transfert en boucle ouverte suivante en éliminant  I (s)  entre les deux équations ci-dessus, où la vitesse de rotation est considérée comme la sortie et la tension d'induit est considérée comme l'entrée.

Cahier des charges

Considérez d'abord que le moteur non compensé tourne à 0,1 rad / s en régime permanent pour une tension d'entrée de 1 Volt (voir la réponse en boucle ouverte du système simulé). Comme l'exigence la plus fondamentale d'un moteur est qu'il doit tourner à la vitesse souhaitée, on exigera que l'erreur en régime permanent de la vitesse du moteur soit inférieure à 1%. Une autre condition de performance de ce moteur est qu'il doit accélérer jusqu'à sa vitesse de régime permanent dès qu'il est alimenté sous tension. Dans ce cas, on veut qu'il ait un temps de stabilisation inférieur à 2 secondes. De plus, comme une vitesse plus rapide que la référence peut endommager l'équipement, on souhaite avoir une réponse indicielle avec un dépassement de moins de 5%.

En résumé, pour une consigne échelon unitaire dans la vitesse du moteur, la sortie du système de contrôle doit répondre aux exigences suivantes.

Temps de stabilisation inférieur à 2 secondes

Dépassement inférieur à 5%

Erreur en régime permanent inférieure à 1%

Représentation sous MATLAB

1. Fonction de transfert

On peut représenter la fonction de transfert en boucle ouverte ci-dessus du moteur dans MATLAB en définissant les paramètres et la fonction de transfert comme suit. L'exécution de ce code dans la fenêtre de commande produit la sortie indiquée ci-dessous.

J = 0.01;

b = 0.1;

K = 0.01;

R = 1;

L = 0.5;

s = tf('s');

DC_moteur = K/((J*s+b)*(L*s+R)+K^2)

DC_moteur =

0.01

---------------------------

0.005 s^2 + 0.06 s + 0.1001

Continuous-time transfer function.

Instructions du TP

Partie 1.	PID Flou de  type Sugeno

Cette tâche  présente la synthèse d’un contrôleur PID flou selon le modèle de Sugeno et donne une compréhension de base pour la conception d’un modèle flou en utilisant le système d'inférence floue (FIS) dans MATLAB.

1.1.     Lancer la Simulation

Ouvrez le fichier MoteurFlouPID.m qui va lancer la simulation de la régulation du moteur DC par PID classique et par PID Flou (Sugeno).  Explorez le modèle Simulink SimPID_Flou.slx ainsi que ces différentes parties en détail. Le modèle flou est enregistré dans le fichier Fuzzy_PID.fis

1.2.    Ouvrez le fichier Fuzzy_PID.fis dans l'éditeur MATLAB FIS en écrivant l’instruction :

fuzzy  dans la fenêtre de commande MATLAB, et dans l'éditeur ouvert choisissez :

File-> Import-> From Workspace et entrez le nom de la variable FIS (fismatrix par défaut).

ou tapez :  fuzzy (‘Fuzzy_PID.fis’) dans la fenêtre de commande de Matlab.

1.2	Essayer d’améliorer la réponse du PID flou en agissant sur les gains ou sur le modèle flou du FIS

Travail demandé

1.	Etudier et comparer les performances des 2 régulateurs et leur robustesse devant les perturbations et les bruits de mesure. Vous devez ajouter des blocs pour simuler des perturbations au niveau du signal de commande, au niveau de la sortie et pour générer un certain bruit de mesure acceptable sur le signal de sortie.

2.	Répéter ce travail en implémentant le régulateur PID Flou en utilisant le modèle de Mamdani en choisissant des fonctions d’appartenance triangulaires et un nombre de règles le plus réduit.

3. 	Comparer vos résultats et donner une conclusion générale.