5. Mise en œuvre du GRAFCET

# MISE EN EQUATION DU GRAFCET

  - objectif

Soit la partie de grafcet représentée par la figure ci-contre. Pour décrire l’activité de l’étape n, nous utiliserons la notation suivante:

Xn = 1	si l’étape n est active : Xn = 0 si l’étape n est inactive,

La réceptivité tn, étant une variable binaire, a pour valeur : tn = 0	si la réceptivité est fausse,

tn = 1	si la réceptivité est vrai.

n-1

n-1

t

n

tn

n+1

Les règles d’évolution du GRAFCET (cf. chapitre règles) sont le point de départ des équations logiques.

## BUT : Déterminer les variables qui interviennent dans l’activité de l’étape n : Xn = f ( ? )

  - mise en équation d’une étape

- 2ème règle :

Une transition est soit validée, soit non validée. Elle est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Elle ne peut être franchie que :

  - lorsqu’elle est validée,

  - ET que la réceptivité associée à la transition est VRAIE

€ La traduction de cette règle donne la Condition d’Activation de l’étape n :

CAXn = Xn-1.tn-1

- 3ème règle :

Le franchissement d’une transition entraîne l’activation de toutes étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes.

€ La traduction de cette règle donne la Condition de Désactivation de l’étape n :

CDXn = Xn.tn = Xn+1

- Si la CA et la CD de l’étape n sont fausses, l’étape n reste dans son état. C’est ce qu’on appelle l’effet mémoire (cf. chapitre logique séquentielle) . C’est à dire que l’état de Xn à l’instant t+t dépend de l’état précédent de Xn à l’instant t

Xn = f ( CAXn , Xn , CDXn )

D’après ces trois points précédents, on peut donc écrire :

Il est alors possible d’écrire la table de vérité de l’activité de l’étape n : Xn

| Remarque Xn (T) | CAXn | CDXn | Xn (T+T) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

L’étape reste inactive (effet mémoire) L’étape reste inactive

Activation de l’étape

Activation ET désactivation = activation L’étape reste active (effet mémoire) Désactivation de l’étape

L’étape reste active

Activation ET désactivation = activation

Tableau de Karnaugh associé :

| CAXnCDXn Xn | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Equation de Xn :

Xn  CAXn  CDX n .Xn

X n  X n1 .tn1  X n1 .X n

ou

  - Choix de séquence

6

a

7

x

10

20

y

11

21

30

47

b

31

48

d

6

f

7

c

e

z

w

Divergence en OU

Convergence en OU

| Etape | CAXn | CDXn |
| --- | --- | --- |
| 7 | X6 . a | X10 + X20 |
| 10 | X7 . x | X11 |
| 20 | X7 . z | X21 |

| Etape | CAXn | CDXn |
| --- | --- | --- |
| 31 | X30 . b | X6 |
| 48 | X47 . c |  |
| 6 | X31 . d + X48 . e | X7 |

  - Séquences parallèles

30

47

b

31

48

6

a

7

x

c

d

6

f

7

10

20

y

11

21

w

Début de ET

Fin de ET

| Etape | CAXn | CDXn |
| --- | --- | --- |
| 7 | X6 . a | X10 . X20 |
| 10 | X7 . x | X11 |
| 20 |  | X21 |

| Etape | CAXn | CDXn |
| --- | --- | --- |
| 31 | X30 . b | X6 |
| 48 | X47 . c |  |
| 6 | X31 . X48 . d | X7 |

  - Gestion des modes Marche /Arrêt et des arrêts d’urgences

A l’initialisation du GRAFCET, toutes les étapes autres que les étapes initiales sont désactivées. Seules sont activées les étapes initiales.

Soit la variable Init telle que :

- Init = 1 : initialisation du GRAFCET : Mode ARRÊT

- Init = 0 : déroulement du cycle:	Mode MARCHE

Soient les variables Arrêt d’Urgence (AUdur et AUdoux) telles que :

- AUDur = 1 :	Désactivation de toutes les étapes,

- AUDoux = 1 : Désactivation des actions, les étapes restant actives.

Généralisation :

- Equation d’une étape i initiale :

i-1

i

i+1

| ti-1 ti CAXi | CDXi | Equation de Xi |
| --- | --- | --- |
| X i1 .ti1  Init | X i1.Init | X i  CAX i  CDX i . X i  Init . AUdur |

i-1

i

i+1

Equation d’une étape i non initiale :

| ti-1 CAXi | CDXi | Equation de Xi |
| --- | --- | --- |
| X i1 .ti1.Init | X i1 .  Init | X i  CAX i  CDX i .X i .lnit .AUdur |

ti

3

A

Equation des actions

A  X 3.AUdoux

# REALISATION PAR CABLAGE

## Eléments de la logique combinatoire (portes logiques)

Equation d’une étape :

Xn  Xn1.t n1  Xn1 .Xn

Le câblage d’une étape est réalisé à l’aide de 4 portes logiques.

tn-1

Xn

Xn+1

&

1

1

&

Xn-1

Une étape de GRAFCET se symbolise alors sous forme d’un module de phase :

Vers les actions associées à l’étape Xn

1

Etat de l’étape Xn-1

Vers l’activation de l’étape Xn+1

Vers la désactivation de l’étape Xn-1

1

&

&

tn-1 : Transition associée à l’étape Xn-1

Etat de l’étape Xn+1

Module de phase d’une étape

Exemple : cas d’un GRAFCET à séquence unique

Chaque étape du GRAFCET sera câblée comme le module de phase décrit précédemment. On réalise alors un séquenceur électrique à base de portes logiques.

Etape

2

Etape

1

Etape

0

0

m

1

a

2

b

B

A

A	B

b	m	a

Afin de tenir compte des modes de marche et d’arrêt du GRAFCET, le module d’une étape doit intégrer l’initialisation et l’arrêt d’urgence dur comme indiquent les équations logiques des étapes du GRAFCET précédent :

Equations des étapes :

X 0  X 2 .b  X 1 .X 0  Init .AUdur X 1  X 0 .m  X 2 .X 1 . Init . AUdur X 2  X 1 .a  X 0 .X 2 . Init . AUdur

## Eléments de la logique séquentielle (bascules RS)

S

RQ

| R | S | Qt+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qt |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | - |

Remarque : Pour l’état S=R=1, la valeur de la sortie de la bascule est indéterminée. Elle dépend uniquement des composants de fabrication. Si la bascule RS est fabriquée technologiquement avec des portes NOR, il y aura mémoire à désactivation prioritaire et dans le cas de réalisation de bascules RS avec des portes NAND, il y aura mémoire à activation prioritaire (solution retenue pour adapter les bascules RS au GRAFCET).

    - Application au GRAFCET :

      - La condition d’activation d’une étape est alors câblée sur le SET de la bascule,

      - La condition de désactivation d’une étape est câblée sur le RESET de la bascule,

RQ

S

CDXn	Etape Xn

CAXn

On ne tient pas compte dans les câblages suivants des arrêts d’urgence (Audur & Audoux)

€ câblage d’une étape initiale :

CAX i  X i1 .ti1  Init CDX i  X i1 .Init

Qi-1

Init

ti-1

Init

1

&

&

Qi+1

Action associée à l’étape Xi

Ri

SiQi

Validation de la transition (vers Si+1)

Ri-1 : condition de désactivation de l’étape précédente Xi-1

€ câblage d’une étape NON initiale :

CAX i  X i1 .ti1.Init CDX i  X i1  Init

Init

Qi-1

ti-1

&

Action associée à l’étape Xi

Ri

SiQi

Validation de la transition (vers Si+1)

1

Ri-1

: condition de

Init

Qi+1

désactivation de l’étape Xi-1

A

m

B

a

1

init

&

1

1

R2

S2Q2

&

R1

S1Q1

&

R0

S0Q0

1

Exemple : GRAFCET à séquence unique:

0

m

1

a

2

b

B

A

Table des conditions d’activation et de désactivation des étapes :

| Xn | CAXn | CDXn |
| --- | --- | --- |
| 0 | X 2 .b  Init | X1 . Init |
| 1 | X 0 .m. Init | X 2  Init |
| 2 | X1 .a. Init | X 0  Init |

Câblage du GRAFCET :

b

&

init

# PROGRAMMATION DU GRAFCET DANS UN LANGAGE

  - Langage à contacts (Ladder)

€ application sur automate TELEMECANIC TSX-17 (PL7-2)

- Etape initiale :

CAXn

Init

AUdur	Xn S

CDXn

AUdur

Init	Xn R

- Etape NON initiale :

CAXnInitAUdurXn

S

CDXn

Xn

InitR

AUdur

Xn

Action associée à l’étape :

AUdoux

Action

Exercice : Traduire en Ladder le GRAFCET suivant :

1

m

2

5

b

a

36

c

d1

d2

7

9

e

f

4

8

=1

F

E

D

A

C

B

Tableau des CA et CD des étapes :

| Xi | CAXi | CDXi |
| --- | --- | --- |
| 1 | X 4 .X 8  Init | X 2 .X 5 .Init |
| 2 | X 1 .m.Init | X 3  Init |
| 3 | X 2 .b.Init | X 4  Init |
| 4 | X 3 .c.Init | X 1  Init |
| 5 | X1 .m.Init | X 6  Init |
| 6 | X 5 .a.Init | X 7  X 9  Init |
| 7 | X 6 .d1.Init | X 8  init |
| 8 | ( X 7 .e  X 9 . f ).Init | X 1  Init |
| 9 | X 6 .d 2.Init | X 8  init |

Init

X4	X8

Audur

Etape 1

X2	X5

Audur	X1 S

Init	X1

R

X1	a X7

Init Audur	X6

S

X6 R

Init Audur

Etape 2

Etape 6

X1	m X3

Init Audur

Etape 3

X2	b X4

Init Audur	X2

S

X2 R

Init Audur	X3

S

X3 R

X9

In Audur

it

X6	d1 X8

it

Etape 7

In Au	r

du

X7	e

Etape 8

X9	f

Init Audur

X1

Init Audur	X7

S

X7 R

Init Audur	X8

S

X8 R

Init Audur

Etape 4

X3	c X1

Init Audur	X4

S

X4 R

Init Audur

Etape 9

X6	d2 X8

Init Audur	X9

S

X9 R

Init Audur

Etape 5

X1	m X6

Init Audur	X5

S

X5 R

Actions associées aux étapes

X5  Audoux	A

X2  Audoux	B

X3  Audoux	C

X6  Audoux	D

X7  Audoux	E

X9  Audoux	F

# Langage booléen

€ application sur automate SIEMENS Série 300/400 (Step 7) cf. TP

# langage GRAFCET

€ application sur automate TELEMECANIC TSX-47 (PL7-2) cf. TP

# langage évolué

€ en Pascal, assembleur, C… cf. 5ème année