2. GRAFCET :	Conventions – Règles

Le grafcet est un outil de description du cahier des charges d’un automatisme utilisable au niveau I et II. Le fonctionnement d’un système automatique peut être représenté graphiquement par un ensemble de :

- Etapes auxquelles sont associées des actions,

- Transitions auxquelles sont associées des réceptivités,

- Liaisons orientées des étapes aux transitions et des transitions aux étapes.

1. Etapes

- L’étape correspond à une situation élémentaire ayant un comportement stable : pendant une étape, les organes de commande et les capteurs ne changent pas d’état.

- L’étape se représente par un carré repéré par un nombre, placé de préférence dans la moitié supérieure.

5

6

1

Etape	Etape active	Etape initiale

Remarque : Il est commode de montrer les étapes actives à un instant bien précis en plaçant un point dans la partie inférieure des symboles correspondants.

2. Actions associées à l’étape

- On précise pour chaque étape les actions à effectuer et leur enchaînement lorsque l’étape est active.

- Les actions à effectuer sont décrites de façon littérale ou symbolique, à l’intérieur d’un ou plusieurs rectangles de dimension quelconque reliés à la partie droite de l’étape.

V6

H4

Les actions peuvent être de nature diverse :

6

Moteur AV

8

V+

9

Moteur M1 marche Voyant H4 Allumé Vérin V6 Sorti Ouvrir la vanne V3

Incrémenter le compteur C2

6

M1

§

3. Transitions

- Les transitions indiquent les possibilités d’évolution d’une étape à l’étape suivante.

- A chaque transition, on associe une condition logique qui traduit la notion de réceptivité.

Symbole de la transition

5

6

a.b

Condition logique de réceptivité

la receptivité est une fonction combinatoire d’informations telle que :

  - états des capteurs,

  - action de bouton poussoir par l’opérateur,

  - action d’un temporisateur, d’un compteur,

  - état actif ou inactif d’autre étape.

5

6

t < 300°C

C=10	d 

11

12

8

t / 8

9

Action A

T = 5 s

7

8

Remarque 1: Pour faire intervenir le temps dans une receptivité, on utilise la notation suivante

/ 5s

5 secondes écoulées depuis la dernière activation de l’étape 8

8

9

Remarque 2 : Une réceptivité toujours vraie est écrite :	= 1	= 1

4. Liaisons orientées

- Les liaisons indiquent les voies d’évolution du grafcet.

- Elles sont horizontales ou verticales.

- Dans le cas général, les liaisons qui se font du haut vers le bas ne comportent pas de flèches. Ce sens est implicite. Dans les autres cas, il faut utiliser les flèches. De plus, pour éviter toute ambiguïté, il est préférable d’éviter les croisements continus des lignes de liaison.

A éviter	Représentation souhaitable

5. Règles d’évolution

Il faut maintenant fixer les conditions d’évolution des étapes qui peuvent être actives ou inactives.

- 1er règle :

- 2ème règle :

L’initialisation précise les étapes actives au début du fonctionnement. Les étapes initiales sont activées inconditionnellement en début de cycle. Elles sont repérées sur les grafcet en doublant les cotés des symboles correspondants.

Une transition est soit validée, soit non validée. Elle est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives.

Elle ne peut être franchie que :

- lorsqu’elle est validée,

- ET que la réceptivité associée à la transition est VRAIE

5

6

5	5

a.(b+c) = 0 ou 1

a.(b+c) = 0

a.(b+c) = 1

6	6

Transition non validée : L’étape 5 n’étant pas active, la transition 5-6 ne peut être validée

Transition validée : L’étape 5 est active, la transition 5-6 est validée mais ne peut être franchie car la réceptivité est nulle

Transition franchie Etape 5 active et réceptivité = 1, c’est l’étape 6 qui est activée

- 3ème règle :

Le franchissement d’une transition entraîne l’activation de toutes étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes.

7

14

23

a + bc = 0 ou

15

16

7

14

23

a + bc = 0 ou

15

16

7

14

23

a + bc = 1

15

16

1	1

Transition non validée : L’étape 7 non active

Transition validée :

Les étapes 7, 14 et 23 sont actives

Transition franchie réceptivité = 1, les étapes 7, 14 et 23 inactives et les

étapes 15 et 16 actives

- 4ème règle :

- 5ème règle :

Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies

Si au cours du fonctionnement, une même étape doit être désactivée et activée simultanément, elle reste activée.

Remarque : La durée de franchissement d’une transition ne peut jamais être rigoureusement nulle, même si théoriquement (règles 3 et 4), elle peut être rendue aussi petite que l’on veut. Il en est de même de la durée de l’activation d’une étape. La 5ème règle se rencontre rarement dans la pratique.

Conclusion (résumé des règles 2 et 3 )

  - Pour franchir une transition, il faut que :

    - les étapes immédiatement précédentes soient actives,

    - Et que la réceptivité associée à la transition soit vraie

  - Le franchissement d’une transition entraîne :

    - l’activation des étapes immédiatement suivantes,

    - Et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes.