GRAFCET :

modes de marche et d'arrêt

1

dcy . CI

2

n

fin

Cycle par cycle

Le cycle se déroule automatiquement mais nécessite une nouvelle intervention de l'opérateur pour pouvoir exécuter le cycle suivant

séquence

Cycle unique

1

dcy . CI

2

n

fin

n+1

dcy

Le cycle se déroule qu'une seule fois même si l'opérateur maintient présent l'information dcy

⇒ On teste dcy ou bien dcy

séquence

1

dcy . CI

2

n

fin

séquence

Marche / Arrêt du cycle

Le cycle se déroule indéfiniment après l'ordre dcy jusqu'à ce que l'ordre acy soit donné (cet arrêt ne s'effectue qu'une fois le cycle terminé)

- Arrêt

dcy . acy. CI

- Marche

automatique

acy

1

X11 . CI

2

n

fin

séquence

Auto

Cycle/cycle

Auto / Cycle par cycle

1

dcy . CI

2

n

fin . auto

fin . cycle

Le cycle démarre par l'information dcy et c'est ensuite le rebouclage du cycle qui s'effectuera différemment en fonction de la position du commutateur sur la position Auto ou Cycle/cycle

séquence

par cycle

L’arrêt d’urgence

- de type doux (AU doux) :

  - Il provoque l'annulation de tous les ordres de commande. Cependant certaines actions peuvent être maintenues ou il peut y avoir enclenchement d'autres actions suivant le sens de la sécurité.

  - Les étapes restent actives.

  - de type dur (AU dur) :

    - Remise à zéro du ou des cycles : désactivation de toutes les étapes actives

    - Réinitialisation du cycle si cette opération ne s'avère pas dangereuse pour la partie opérative. La machine doit dans certains cas être ramenée à sa position initiale manuellement ou à partir d'un cycle de dégagement.